Specyfikacja automatów mobilnych, bezgotówkowych i centralnego systemu zarządzania

Wszędzie gdzie w niniejszym dokumencie używa się pojęcia „automat”, „biletomat”, „automat biletowy”, „urządzenie” pojęcia te używane są zamiennie i określają automat mobilny, bezgotówkowy, tj. urządzenie montowane w pojeździe komunikacji miejskiej w celu dokonania zakupu biletu za przejazd środkami komunikacji miejskiej bez użycia monet i banknotów.

Automat biletowy  typu Mera BM-102 umożliwiający zakup przy zastosowaniu wyłącznie transakcji bezgotówkowych biletów jednorazowych oraz zapis biletów okresowych na Krakowskiej Karcie Miejskiej, Karcie Krakowskiej, Legitymacji Studenckiej oraz Małopolskiej Karcie Aglomeracyjnej lub równoważny spełniający wymagania:

- Zakup w automacie biletów jednoprzejazdowych i wieloprzejazdowych zgodnie z taryfą biletową obowiązującą w Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

- Obsługa (odczyt i zapis) wszystkich używanych kart elektronicznych:

- KK - Karta Krakowska (karta Mifare)

- KKM - Krakowska Karta Miejska (karta Mifare)

- KKR3+ - Krakowska Karta Rodzinna 3+ (karta Mifare)

- ELS – Elektroniczna Legitymacja Studencka (karta Mifare)

- ELD – Elektroniczna Legitymacja Doktorancka (karta Mifare)

- MKA - Małopolska Karta Aglomeracyjna (karta JCOP)

  - Odczyt i zapis wszystkich powyższych kart odbywa się za pomocą tego samego protokołu.

  - Dane o karcie  zawierają  informacje:

    - Numer karty elektronicznej

    - Numer klienta, do którego jest przypisana karta elektroniczna

    - Cztery pola reprezentujące 4 różne bilety / uprawnienia, gdzie każde z nich zawiera informacje:

      - Nazwa biletu / uprawnienia

      - Stan biletu „ważny” / „nie ważny” / „nie rozpoczął ważności”

      - Informacja o dniach tygodnia, w których bilet jest ważny

      - Data i godzina rozpoczęcia i zakończenia ważności

      - Lista linii oraz stref komunikacyjnych w których bilet obowiązuje

    - Tło każdego z 4 pól jest zależne od danych zapisanych w danym polu

Zamawiający może dokonać zmiany GUI nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy autobusów.

  - Zapisywanie na karcie danych dotyczących biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie i uprawnień

    - Zakres i sposób zapisywanych danych:

      - Wszystkie informacje o kupionym bilecie okresowym. Szczegółowe informacje o wszystkich zapisywanych informacjach oraz sposobie zapisu znajdują się w dokumentacji czytnika kart KKM, KK, MKA, ELS, ELD, KKR3+

      - Zapis następuje zawsze w pierwszym wolnym polu. Pole jest wolne, gdy nie ma w nim zapisanego żadnego biletu / uprawnienia lub zapisany bilet / uprawnienie stracił ważność lub odczyt pola zwraca błąd nr 0x08.

    - Źródło informacji o bilecie / uprawnieniu, które  należy zapisać:

      - Transakcja sprzedaży biletu okresowego w automacie biletowym

      - Informacja pobrana za pomocą WebSerwisu z bazy danych MPK S.A. w Krakowie. Dokumentacja do WebSerwisu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy,

- Automat posiada kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny spełniający następujące wymagania:

  - Minimalna rozdzielczość 800x600 punktów w układzie 3:4

  - Minimalna przekątna ekranu 10’’

  - Minimalna jasność 600 cd/m2. Jasność ekranu dostosowywana w zależności od jasności otoczenia- dynamiczna regulacja jasności w zakresie 400-1100 cd/m2

  - Wyświetlacz w technologii LCD .

  - Wyświetlacz realizuje funkcje komunikacji z pasażerem i obsługę serwisową, w tym przyjmuje polecenia od pasażerów i obsługi serwisowej.

  - Interakcja z pasażerem i serwisantem następuje poprzez zastosowanie nakładki dotykowej w technologii Infrared, (możliwość obsługi ekranu dotykowego również w rękawiczkach, protezą oraz dowolnym wskaźnikiem)

  - Ekran dotykowy jest odporny na działanie czynników zewnętrznych (np. woda, wysoka temperatura) oraz na uszkodzenia i zarysowania (funkcja wandalodporna). Warunek ten może być spełniony poprzez zastosowanie dodatkowej szyby ochronnej. Zainstalowanie dodatkowej szyby nie może wpływać na pozostałe parametry.

- Automat ma być wyposażony w terminal płatniczy z fizyczną klawiaturą Pin-Pad umożliwiający dokonanie płatności z wykorzystaniem magnetycznych kart, stykowych kart procesorowych oraz bezstykowych kart płatniczych systemów MasterCard PayPass i Visa payWave oraz z wykorzystaniem technologii NFC (near-field communication) oraz HCE (Host Card Emulation).

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowe, ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność oferowanego rozwiązania sprzętowego z obowiązującymi wymaganiami w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych stawiane przez Visa Europe oraz MasterCard International,

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu prawidłowe, ważne certyfikaty, potwierdzające zgodność dostarczonej aplikacji z obowiązującymi wymaganiami w zakresie obsługi płatności bezgotówkowych stawiane przez Visa Europe oraz MasterCard International

- Wykonawca ma obowiązek zapewnienia zgodności i ważności certyfikatów na rozwiązanie sprzętowe i aplikację do obsługi płatności bezgotówkowych zgodnie z wyżej wymienionymi wymaganiami, co najmniej przez okres trwania gwarancji danego automatu, nie krócej niż przez okres 5 lat, bez ponoszenia dodatkowych kosztów ze strony Zamawiającego.

- Automat  realizuje płatności poprzez system płatności mobilnych BLIK z dowolnym operatorem płatności online. Aktualnym operatorem Zamawiającego jest Krajowy Integrator Płatności S.A.Opcja obsługi płatności mobilnych BLIK może być wyłączona przez Zamawiającego w każdym momencie. Obsługa płatności mobilnych BLIK jest niezależna od terminala płatniczego tzn. klawiatura służąca do wprowadzenia kodu BLIK powinna być wyświetlana na ekranie urządzenia.

- Automat ma być wyposażony w drukarkę termiczną spełniającą następujące wymagania:

  - Drukarka monochromatyczna z pełną obsługą grafiki umożliwiająca druk tekstu, grafiki oraz kodów 2D (Aztec i QR Code).

  - Minimalna rozdzielczość drukarki to 200 DPI.

  - Automat umożliwia montaż rolki papieru o średnicy wewnętrznej 76,2 mm lub 25,5 mm, średnicy zewnętrznej minimum 180 mm oraz o szerokości wynoszącej minimum 75 mm.

  - Obsługiwana gramatura papieru wynosi od 80 do 140 g/m2

  - Drukarka ma być wyposażona w gilotynę samoostrzącą  z pełnym cięciem o trwałości minimum  1 milion cięć dla papieru o gramaturze 120 g/m2.

  - Drukarka sygnalizuje kończący się papier (próg uruchomienia sygnału w przedziale od 0 do 50% ma być możliwy do ustawienia przez Zamawiającego bez udziału producenta urządzenia) oraz koniec papieru.

  - W automacie jest zastosowany system uniemożliwiający samoczynne rozwijanie się papieru pod wpływem wstrząsów.

  - Drukarka umożliwia wydruk:

    - biletów nabywanych w automacie,

    - potwierdzeń transakcji bezgotówkowych,

    - potwierdzeń zapisu biletu/uprawnienia na karcie elektronicznej

    - testowych wydruków serwisowych

    - odcinków kontrolnych

    - rozliczeń

    - raportów z systemu zdefiniowanych w toku eksploatacji.

  - Wzory i zawartość wydruków wymienionych w punkcie poprzednim zostanie uzgodniona po zawarciu umowy w terminie 90 dni

  - Zamawiający przed odbiorem końcowym zamontuje w automacie czytnik KK/ KKM/ KKR3+/ ELS / ELD/ MKA, Czytnik posiada następujące parametry:

    - Czytnik jest zgodny z normą ISO/IEC 14443 A i B lub równoważną i wyposażony w co najmniej 1 kieszeń na kartę SAM (karta przechowujące klucze szyfrujące)

    - Czytnik obsługuje zapis i odczyt uprawnień i biletów elektronicznych Komunikacji Miejskiej w Krakowie odpowiednio:

      - na KK / KKM / KKR3+ / ELS / ELD w oparciu o standard MIFARE Classic oraz MIFARE PLUS

      - na MKA w oparciu o standard JCOP 2.4.2 R3 z emulacją standardu MIFARE.

    - Wymiary czytnika wraz z anteną wynoszą: dł. 120mm x szer. 53mm x wys. 22mm

  - Szczegóły dotyczące sposobu montażu czytnika wraz z wszelkimi protokołami komunikacyjnymi oraz dokumentacją techniczną zostaną przekazane w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

- Wszelkie połączenia kablowe zastosowane w automacie muszą być skutecznie zabezpieczone przed samoczynnym rozłączeniem (spowodowanym np. wibracjami) np. przez zastosowanie połączeń typu  Mate-N-Lok.

- Wymagania dotyczące ogólnej funkcjonalności automatu:

  - Interfejs jest dostosowany do potrzeb osób słabowidzących, z możliwością łatwej rozbudowy i uzupełnienia o nowe informacje.

  - Wyświetlacz umożliwia przełączenie widoku na wersję z dużym kontrastem i odwróconym układem kolorów.

  - Wywołanie powyższej funkcjonalności odbywa się w opcji wybranej na ekranie dotykowym. Po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia (czas dowolnie konfigurowalny przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy) interfejs automatycznie powraca do trybu normalnego.

  - Automat obsługuje stronę kodową UTF-8

  - Słownik umożliwia zdefiniowanie dowolnej ilości języków, z czego poza językiem polskim minimum siedem z nich musi być zaimplementowane w GUI na dzień uruchomienia automatu. Domyślnym językiem interfejsu jest język polski. Zmiana języka możliwa jest za pomocą przycisku znajdującego się w rogu ekranu oznaczonego flagą reprezentującą wybrany język. Wybór dowolnego dostępnego języka jest możliwy na każdym etapie transakcji i nie powoduje cofnięcia do ekranu głównego. Dostępne języki obce: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, ukraiński, rosyjski.

  - W przypadku wyboru jednego z języków obcych po określonym czasie od ostatniego użycia urządzenia (czas dowolnie konfigurowalny przez Zamawiającego bez udziału producenta urządzenia) interfejs automatycznie powraca do języka polskiego.

  - Przy przerwie w transakcji trwającej określony czas (czas musi być konfigurowalny przez Zamawiającego bez udziału producenta urządzenia) transakcja musi zostać przerwana i automat powraca do głównego ekranu.

  - Automat zapewni rozliczanie transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart płatniczych z dowolnym agentem rozliczeniowym. Aktualnie agentem rozliczeniowym Zamawiającego jest Elavon Financial Services Designated Activity Company Spółka z o. o., o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności oddział w Polsce.

  - Automat na bieżąco raportuje informacje do autokomputera pojazdu o zdarzeniach:

    - awaria automatu,

    - brak papieru,

    - niski stan papieru

    - nieautoryzowane otwarcie,

  - Automat pobiera z autokomputera pojazdu id pojazdu, nr linii wraz z datą i godziną zmiany.

  - Automat na bieżąco rejestruje wszystkie zdarzenia podczas obsługi automatu przez pasażera, w szczególności informacje o czasie i unikalnej (dla całego GUI) nazwie przycisku lub innego elementu GUI.

  - Automat na bieżąco (nie rzadziej niż raz na 15 minut, przy czym czas ten powinien być konfigurowalny przez Zamawiającego) raportuje informacje do systemu centralnego o takich zdarzeniach jak awaria, brak papieru, nieautoryzowane otwarcie, a także wszelkie dane sprzedażowe, zdarzenia rejestrowane podczas obsługi automatu przez pasażera wraz z dowiązaniem do konkretnej transakcji oraz inne zdarzenia, które miały miejsce w automacie.

  - W przypadku awarii urządzenia automat przechodzi w stan „nieczynny” informując o tym na ekranie oraz przekazuje informację o zmianie statusu do systemu centralnego.

  - Automat rejestruje i przechowuje w pamięci następujące zdarzenia: szczegółowy przebieg transakcji, działania serwisowe, awarie, błędy, ostrzeżenia.

  - Wszelkie raporty zdarzeń muszą być przechowywane przez automat w nieulotnej pamięci urządzenia przez okres nie krótszy niż rok licząc od daty zdarzenia.

  - Oprogramowanie serwisowe automatu zapewnia możliwość dostępu do menu serwisowego, z różnymi poziomami uprawnień (np. serwis, administrator). Poziomy uprawnień są dowolnie ustawiane dla różnych grup użytkowników. Każdorazowe zameldowanie i wymeldowanie serwisu jest przekazane on-line do centralnego systemu zarządzania. Zameldowanie/logowanie do automatu następuje po użyciu indywidualnego klucza sprzętowego (karta MIFARE lub Pendrive USB) i wpisaniu hasła. Odczyt klucza sprzętowego jest realizowany za pomocą kodera kart KKM lub portu USB.

    - Dla klucza w postaci karty MIFARE

      - Uprawnienia posiadają ograniczenie czasowe, są zapisane lokalnie na kluczu sprzętowym w strukturze zgodnej z protokołem komunikacyjnym czytnika KK/ KKM/ KKR3+/ ELS/ ELD/ MKA. Do zameldowania/zalogowania się do automatu może zostać użyta jedynie karta znajdująca się na liście kart testowych automatu biletowego, pod warunkiem, że jednocześnie karta nie znajduje się na liście kart zastrzeżonych. Kombinacja danych odpowiadająca odpowiednim poziomom uprawnień zostanie ustalona po podpisaniu umowy o poufności.

    - Dla klucza w postaci Pendrive USB

      - Uprawnienia posiadają ograniczenie czasowe, są zapisane lokalnie na kluczu sprzętowym oraz są zabezpieczone przed prostym skopiowaniem na inny nośnik. Do zalogowania się do automatu może zostać użyty jedynie Pendrive nie znajdujący się na liście Pendrive’ów zastrzeżonych

    - Zalogowanie do trybu serwisowego może być możliwe jedynie przy otwartych drzwiach automatu.

    - Zamknięcie drzwi automatu spowoduje automatyczne przejście urządzenia z trybu serwisowego lub testowego do trybu sprzedaży i wylogowanie użytkownika.

  - Automat posiada tryb serwisowy, który zapewnia:

    - Wyświetlanie stanu modułów i urządzenia

    - Przegląd zdarzeń aktualnych i historycznych

    - Przegląd konfiguracji urządzenia (nr seryjny, numer indywidualny, wersja oprogramowania modułów, adres IP)

    - Możliwość konfiguracji automatu: wybór adresu IBIS, Zmiany adresu IP, nadanie numeru indywidualnego, konfiguracja numerów MID i TID, konfiguracja kluczy szyfrujących.

    - Możliwość wydruków serwisowych i testowych

    - Uruchomienie trybu testowego

  - Automat posiada tryb testowy, który uruchamiany jest z poziomu serwisowego. Pozwala on na przeprowadzenie operacji zakupu bez dokonywania płatności wszystkich biletów zgodnie z taryfą Zamawiającego, przy czym bilety kupowane w trybie testowym nie są raportowane do systemu centralnego, ponadto posiadają specjalny znak (nadruk) informujący o tym, iż są to wydruki testowe nieuprawniające do przejazdu. W trybie testowym możliwa jest obsługa jedynie kart MIFARE znajdujących się na liście kart testowych, karty z listy kart zastrzeżonych oraz karty produkcyjne mają mieć zablokowaną obsługę sprzedaży. Wyjście z trybu testowego nie może wymagać ponownego uruchomienia urządzenia. Zamknięcie drzwi automatu spowoduje automatyczne przejście urządzenia z trybu serwisowego lub testowego do trybu sprzedaży i wylogowanie użytkownika.

  - Automat umożliwia zakup więcej niż jednego biletu jednorazowego, a także wielu rodzajów biletów, w czasie jednej transakcji. Liczba kupowanych biletów  zawiera się w przedziale od 1 do 15. Zamawiający ma prawo definiować liczbę maksymalnie kupowanych biletów podczas jednej transakcji. Liczba maksymalnie kupowanych biletów jest definiowana z poziomu systemu centralnego oraz pliku konfiguracyjnego automatu. Po wybraniu największej dopuszczalnej liczby biletów podczas jednej transakcji możliwość wybrania kolejnych biletów zostaje zablokowana. Do czasu dokonania płatności automat umożliwia dowolną zmianę zawartości koszyka, w tym zmianę ilości dotychczas wybranych biletów łącznie z ich wyzerowaniem oraz dodanie innych biletów.

  - Integracja automatu z Kartą Krakowską zostanie opisana przez Zamawiającego.

  - Integracja automatu / systemu z systemem sprzedażowym MPK S.A. w Krakowie odbywać się będzie poprzez przygotowane przez Wykonawcę obiekty (widoki / funkcje / procedury) w bazie SQL’owej. Obiekty zawierać / zwracać będą wskazane przez Zamawiającego kolumny we wskazanym przez Zamawiającego typie danych.

  - W przypadku dokonania transakcji zakupu biletu okresowego każdorazowo automat musi wydrukować potwierdzenie transakcji z numerem klienta i karty na której został zapisany bilet, rodzajem zakupionego biletu, terminem ważności biletu i ceną biletu. Szczegóły dotyczące wyglądu wydruku potwierdzenia zostaną przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacją w terminie 90 dni po podpisaniu umowy

  - Automat daje możliwość sprzedaży biletów zarówno skasowanych jak i do kasowania w zależności od wyboru pasażera. Parametr ten powinien być konfigurowalny w zależności od zastosowanej taryfy biletowej i możliwy do konfiguracji przez Zamawiającego bez udziału Producenta urządzeń

  - Automat posiada możliwość zaprogramowania dowolnej ilości zestawów cenników oraz możliwość automatycznego przełączania się między nimi w określonym czasie – powyższe dotyczy sytuacji wejścia w życie nowej taryfy biletowej.

  - Taryfa biletowa jest niezależnym komponentem systemu, który Zamawiający może zmieniać bez ingerencji w oprogramowanie automatu.

  - Automat samodzielnie, co godzinę (czas ustawiany w konfiguracji automatu), odświeża:

    - TestListę czyli listę kart, na których można zapisać bilet okresowy lub uprawnienie tylko z poziomu trybu testowego. Automat tylko dopisuje nowe informacje do już posiadanej listy

    - BlackListę czyli listę kart zastrzeżonych tak, aby niemożliwe było zapisanie biletu okresowego lub uprawnienia na taką kartę (zarówno w trybie produkcyjnym jak i testowym). Automat tylko dopisuje nowe informacje do już posiadanej listy

    - Listę kart do usunięcia z posiadanej TestListy

    - Listę kart do usunięcia z posiadanej BlackListy

    - listę linii na jakie może sprzedawać bilety okresowe. Automat zawsze odświeża całą listę.

  - Nadruk na biletach posiada niezbędne informacje określone w taryfie biletowej.  Zmiany w nadruku biletów, które nastąpią w trakcie wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w realizacji zamówienia.  Szczegóły dotyczące wyglądu wydruku biletów zostaną przekazane Wykonawcy wraz z dokumentacją w terminie 90 dni po podpisaniu umowy

  - Automat posiada indywidualny numer nadawanym przez Zamawiającego. Numer minimum z przedziału 00000-99999, trwale zapisany  i przechowywany w pamięci po wyłączeniu urządzenia od stałego dopływu zasilania. Numer indentyfikacyjny może być zmieniony przez Zamawiającego bez konieczności udziału Producenta automatów.

- Wraz z urządzeniami Wykonawca dostarczy kody źródłowe GUI wraz z dokumentacją i narzędziami niezbędnymi do dokonywania dowolnych ingerencji w wygląd i logikę biznesową GUI.  Ponadto Wykonawca przekaże wszelkie licencje uprawniające do wykonania zmian w oprogramowaniu przez Zamawiającego i dalszego  produkcyjnego użytkowania  oprogramowania. Wykonawca przekaże również zamawiającemu dostęp do repozytorium z zawsze aktualną wersją kodów źródłowych GUI.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie do weryfikacji wprowadzonych zmian w GUI i taryfie biletowej, które pozwoli na:

  - Sprawdzenie pełnej funkcjonalności interfejsu automatu:

    - Możliwość wyświetlenia każdego dostępnego w GUI ekranu w taki sposób jak będzie to działało w automacie

    - Wybór i symulowany zakup każdego biletu z taryfy biletowej z użyciem wszystkich dostępnych w GUI kanałów płatności

    - Możliwość odczytania zawartości oraz zasymulowania zakupu i zapisu biletu na symulowanej karcie MIFARE. Użytkownik testujący musi mieć możliwość zasymulowania dowolnych informacji zapisanych na symulowanej karcie MIFARE.

    - Możliwość wyświetlenia informacji pasażerskiej dostępnej w automacie.

  - Symulowanie działania każdego z podzespołów automatu:

    - Odczyt i zapis na karcie MIFARE, możliwość zdefiniowania danych testowych w formacie wykorzystywanym przez aplikację np. JSON, XML. Symulowanie awarii czytnika MIFARE, błędne odpowiedzi czytnika.

    - Obsługa terminala płatniczego, symulacja przyłożenia karty zbliżeniowej do anteny modułu zbliżeniowego, symulacja włożenia karty stykowej do czytnika kart stykowych. Symulacja wszystkich odpowiedzi terminala płatniczego określonych przez producenta urządzenia, błędów połączenia z agentem rozliczeniowym.

    - Symulowanie wydruków potwierdzeń i biletów, braku papieru, awaria mechaniczna drukarki.

    - Symulowanie komunikacji z WebService Zamawiającego, definiowanie danych w odpowiedzi z WebService w formacie wykorzystywanym przez aplikację np. JSON, XML. Symulowanie błędów połączenia z WebService, symulacja błędnych odpowiedzi zdefiniowanych w dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji.

    - Symulowanie działania systemu płatności BLIK, z uwzględnieniem komunikatów zwrotnych z systemu przetwarzania transakcji.

  - Generowanie podglądu wydruków biletów i potwierdzeń w celu weryfikacji zdefiniowanego wzoru, poprawności tekstów i informacji.

  - Podgląd w czasie rzeczywistym logów aplikacji sprzedażowej w celach wyłapywania błędów generowanych przez wprowadzone zmiany w interfejsie.

- W trakcie produkcyjnej eksploatacji urządzeń wszelkie zmiany w kodach źródłowych będą niezwłocznie udostępniane Zamawiającemu.

- Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wynik testów bezpieczeństwa DoS/DDoS - (Denial of Service / Distributed Denial of Service)  - proste i rozproszone ataki odmowy usługi. Ataki prowadzące do naruszenia poziomu dostępności usługi lub systemu operacyjnego. Ataki wykonywane z poziomu sieciowego.

  - Scenariusze testów

    - Próba przejęcia kontroli nad oprogramowaniem urządzenia w trybie zwykłego użytkownika

    - Próba przejęcia kontroli nad oprogramowaniem urządzenia w trybie serwisowym

    - Próba wydrukowania / zakupu ważnego biletu jednorazowego (NIE wzoru) w trybie serwisowym urządzenia

    - Próba wydrukowania / zakupu ważnego biletu jednorazowego (NIE wzoru) w normalnym trybie urządzenia

    - Próba połączenia z automatu z serwerem centralnym

    - Weryfikacja aktualizacji oprogramowania

    - Próba fizycznego otwarcia automatu (bez fizycznego jego uszkodzenia):

    - Próba powtórzenia prawidłowo wykonanej transakcji zakupu biletu, w celu zakupu kilku ważnych biletów za pomocą jednej płatności (zakup kilku biletów w cenie jednego biletu)

    - Próba zablokowania / unieruchomienia / spowodowania braku działania automatu

    - Sprawdzenie szyfrowania połączenia między urządzeniem a systemem płatności providera płatności

    - Sprawdzenie danych zawartych w module płatności pod kątem tego czy nie występują tam zbędne, wrażliwe dane (np. nr kart, dane osobowe, itp.)

  - Przykładowe podatności do weryfikacji

    - Krytyczne aktualizacje bezpieczeństwa dla systemu operacyjnego

    - Wersja używanej biblioteki .NET oraz jej aktualizacje

    - Podatności w wykorzystywanym protokole SMB

    - Niebezpieczne uprawnienia usług systemowych

    - Błędna konfiguracja wykonywania aplikacji w systemie operacyjnym

    - Aplikacje działające na koncie posiadającym uprawnienia administracyjne

    - Usługi otwarte na zewnętrznym interfejsie automatu i podatne na ataki „brute force” na hasło (np. TeamViewer)

    - Szyfrowanie dysku

    - Blokada podłączenia zewnętrznego urządzenia sieciowego

    - Pobieranie adresacji z niezaufanego serwera DHCP

    - Możliwość wydrukowania biletu testowego bez dodatkowego opisu „WZÓR”

    - Uruchomiona usługa Chargen, która może być wykorzystana do ataków DDoS

    - Uruchomiona usługa Echo, która może być wykorzystana do ataków DDoS

    - Uruchomiona usługa Quote of the Day (QOTD), która może być wykorzystana do ataków DDoS

    - Brak uruchomienia mechanizmu “SMB Signing” dla protokołu SMB

    - Hasło do konta administratora

    - Możliwość tunelowania się ze światem zewnętrznym przy pomocy protokołu DNS

    - Enumeracja interfejsów komunikacyjnych API oprogramowania biletomatu

- Wymagania techniczne automatu

  - Automat posiadający komputer przemysłowy o minimalnych parametrach:

    - Architektura procesora x86_64 (Intel/AMD)

    - Częstotliwość procesora: 1,9 GHz

    - Pamięć RAM: 2  GB

    - Złącze USB 3.0

    - Pamięć: 16 GB SLC lub MCL  lub Flash

  - Automat wyposażony jest w moduł transmisji danych LTE z możliwością montażu 2 kart SIM (Dual SIM) oraz zewnętrzną antenę LTE. Moduł powinien być wyposażony w system watchdog. Zamawiający dostarczy w dniu odbioru automatów karty SIM do automatów, pracujące w sieci operatora GSM, w ramach prywatnego APN.

  - Automat wyposażony jest w sprzętowy, umieszczony w automacie moduł GPS umożliwiający przekazywanie na bieżąco informacji o położeniu urządzenia.

  - Automat posiada system watchdog monitorujący w czasie rzeczywistym poprawną prace biletomatu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, zawieszenia się automatu, nastąpi jego samoczynny restart w określonym czasie. Parametr czasowy musi być konfigurowalny i możliwy do zmiany przez Zamawiającego bez udziału Producenta urządzeń.

  - Urządzenie posiada podtrzymywany bateryjnie zegar. Ponadto oprogramowanie obsługuje automatyczną synchronizację czasu w oparciu o autokomputer pojazdu i serwer czasu ustalony z Zamawiającym. Wybór sposobu synchronizacji jest konfigurowalny.

  - Automat posiada własny i niezależny moduł zasilania. W przypadku zaniku napięcia zasilającego automat biletowy musi zakończyć ostatnią transakcję, zapisać wszystkie niezbędne dane i automatycznie się wyłączyć. W przypadku pracy w trybie informacyjnym, powiadomić na ekranie LCD o konieczności zakończenia procedury i także automatycznie się wyłączyć.

  - Urządzenie posiada syrenę alarmową uruchamianą w przypadku nieautoryzowanego dostępu do automatu. Fakt uruchomienia alarmu  jest bezzwłocznie wysłany do systemu centralnego oraz autokomputera pojazdu.

  - Urządzenie jest niepalne, wandaloodporne oraz wstrząsoodporne .

  - Automat zostanie pomalowany po zaakceptowaniu wzoru malowania przez Zamawiającego (kolory z palety RAL).  Wszystkie zewnętrzne elementy automatu muszą być polakierowane w technologii proszkowej szczegóły zostaną przekazane po zawarciu umowy (do 90 dni od daty podpisania umowy)

  - Obudowa automatu powinna być szczelna (klasa szczelności IP54), odporna na warunki panujące w pojazdach komunikacji miejskiej, ze stali nierdzewnej o grubości minimum 1,5 mm,  o krawędziach zewnętrznych niepowodujących urazów pasażera. Drzwi automatu muszą być zabezpieczone przed dostępem od zewnątrz wielopoziomowym mechanizmem zaryglowania, ryglowanie w obudowie automatu w minimum 3 miejscach, dodatkowo listwa ryglująca zabezpieczona powinna być patentowym zamkiem.

  - Wielkość automatu mieści się w górnych granicach:

    - Szerokość: 420 mm

    - Wysokość: 600 mm

    - Głębokość: 250 mm

  - Automat zostanie przystosowany do montowania modułowo w pojeździe, z wykorzystaniem niezależnego zawieszenia (płyty pośredniej) dostarczonego przez Wykonawcę, przymocowanego na stałe w pojeździe, tak aby zapewnić możliwość szybkiego montażu i demontażu automatu na zawieszeniu.

  - Zawieszenie (płyta pośrednia), o którym mowa w punkcie poprzednim musi być skutecznie amortyzowane co uchroni automat przed wibracjami przenoszonymi z pojazdu.

  - Automat powinien być połączony z płytą pośrednią za pomocą Złącza

  - Dokładne miejsce montażu automatu musi zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy.

  - Szalka wydawania biletów powinna być dynamicznie podświetlana (w czasie wydawania biletów) oraz zabezpieczona klapką uniemożliwiającą dostęp do wnętrza automatu i bezpieczna dla klienta.

  - Automat ma być zasilany z zewnętrznego źródła zasilania pojazdu (napięcie 24 V) i tolerować odchyłki napięcia na poziomie plus minus 30%.

  - Podłączenia automatu powinno być zgodne z zastosowanym w innych pojazdach Użytkownika i umożliwiać sterowanie jego włączaniem i wyłączaniem za pomocą sygnału płynącego z sieci zasilania pojazdu.

  - Zakres temperatury pracy automatu od -25 st. C do +55 st. C (dotyczy temperatury otoczenia).

  - Urządzenie jest wyposażone we własną wydajną wentylację i ogrzewanie zapewniające prawidłową pracę automatu we wskazanym w punkcie poprzednim zakresie temperatur.

  - Automat zostanie wyposażony w interfejs komunikacyjny IBIS i LAN do współpracy z autokomputerem pojazdu. Dodatkowo urządzenie powinno mieć możliwość podłączenia do sieci Ethernet.

  - Automat posiadający moduł USB 3.0 umożliwiający przenoszeni danych do i z pamięci urządzenia (czynności związane z manualnym zabezpieczaniem danych sprzedaży, instalacji, konfiguracji, aktualizacji)

  - Automat musi być fabrycznie nowy.

  - Ilość automatów w przypadku montażu w Autobusie: jeden automat biletowy zamontowany w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów stojących znajdującej się w pobliżu II drzwi pojazdu w taki sposób, aby nie utrudniał pasażerom, a szczególnie osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim lub z wózkiem dziecięcym zajęcia wyznaczonego dla nich miejsca.

- Do każdego automatu Wykonawca dostarczy klucz dostępowy do drzwi automatu. Kod klucza dostępowego musi być jednakowy dla wszystkich automatów dostarczonych w ramach umowy

- Zamawiający posiada serwer VMWare VSphere Enterprise Plus 7 for 1 processor, W ramach realizacji zamówienia wymagana jest dostawa licencji na ww. serwer ze wsparciem podstawowym na dwa lata, przypisane na my.vmare.com do konta licencje@mpk.krakow.pl  Account: 445503931.

- W przypadku gdy urządzenia nie będą współpracowały z systemem centralnym Platinum X to w ramach realizacji zamówienia wymagana jest dostawa systemu centralnego umożliwiającego m. in. rozliczanie finansowe urządzeń spełniającego wymagania:

  - Ogólna funkcjonalność:

    - Oprogramowanie, wszystkie funkcje, menu, opisy, raporty, treści raportów muszą być w języku polskim.

    - Obsługa reklamacji klientów

    - Transmisja i rejestracja danych z automatów

    - Zarządzanie i monitorowanie pracy i parametrów automatów on-line

    - Analiza i raportowanie,

    - Możliwość generowania raportów do plików (przynajmniej do formatu XLSX, XML, JSON, CSV, PDF, DOCX).

    - Konfigurowalny, wielopoziomowy system uprawnień do systemu.

    - Zdalne zarządzanie pracą automatów.

    - Możliwość integracji z systemami pracującymi u Zamawiającego na różnych poziomach (baza danych, web service, itp.)

    - Oprogramowanie wykonane w architekturze klient-serwer z podziałem na trzy warstwy:

      - Warstwa danych - baza danych, umieszczona na osobnym serwerze.

      - Warstwa aplikacji - osadzona na serwerze aplikacja WWW umieszczona na osobnym serwerze.

      - Klient - przeglądarka internetowa.

    - Warstwa danych i warstwa aplikacji powinna znajdować się na dwóch osobnych serwerach

    - System powinien zapewnić bezpieczeństwo obsługi transakcji eliminujące możliwość utraty danych.

    - Klasa zabezpieczenia systemu musi zapewniać separację użytkowników i danych. Poziom bezpieczeństwa musi pozwalać użytkownikowi chronić dane związane z realizowanymi przez System funkcjami, uniemożliwiając innym użytkownikom ich odczyt, modyfikowanie lub usuwanie. System musi wymuszać poziom ochrony poprzez wprowadzenie procedur logowania, mechanizmów audytów i izolacji zasobów.

    - Zamawiający wymaga aby zastosowano rozwiązania techniczne umożliwiające w toku eksploatacji systemu, ochronę wszelkich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r oraz ochronę informacji o charakterze handlowym i ekonomicznym - uniemożliwiając nieuprawnionym użytkownikom dostęp do jakichkolwiek danych znajdujących się w Systemie.

    - Wszelkie dokonane w systemie zmiany muszą być rejestrowane z podaniem daty i godziny dokonania zmiany oraz identyfikatora odpowiedzialnego użytkownika (data i godzina winny być zsynchronizowane we wszystkich elementach Systemu dostarczonych przez Wykonawcę.

    - Poszczególne części systemu muszą posiadać funkcje zabezpieczenia ciągłości pracy na wypadek awarii (programowe i sprzętowe) - Zamawiający nie definiuje w jaki sposób poszczególne części Systemu mają zabezpieczać ciągłość pracy Systemu, Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca – zapewnił takie rozwiązania zabezpieczające, które w przypadku awarii części Systemu zabezpieczałyby jego dalszą eksploatację, a jeżeli awaria uniemożliwiałaby pracę całego Systemu np. dłuższy brak prądu, System musi zabezpieczyć dane tak, aby nie zostały utracone.

    - Wszystkie transakcje muszą być rejestrowane w sposób umożliwiający ich odtworzenie w dowolnym momencie, dostęp do tych danych musi być możliwy zaraz po ich przesłaniu na serwer.

    - System musi umożliwiać autoryzowany dostęp do poszczególnych modułów wyłącznie według zdefiniowanych uprawnień (administrator, operator, użytkownik, itp.). Każda próba nieautoryzowanej ingerencji w system musi być rejestrowana z podaniem daty, godziny oraz rodzaju i źródła ingerencji. System musi być przed takimi nieautoryzowanymi próbami dostępu odpowiednio zabezpieczony.

    - System musi być zintegrowany z istniejącą infrastrukturą informatyczną Zamawiającego. Koszt integracji ponosi Wykonawca.

    - System umożliwi transfer danych o transakcjach, płatnościach i zdarzeniach do systemów Zamawiającego.

    - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny i aktualny schemat bazy danych wraz ze szczegółowym opisem tabel, widoków, procedur, funkcji, wyzwalaczy, itp. wraz ze szczegółowym opisem wszystkich kolumn i parametrów, niezbędne API do korzystania z systemu na poziomie np. WebSerwisu. Ponadto Wykonawca dostarczy wszystkie adresy, loginy i hasła (w tym również loginy z prawami administratora i właściciela) niezbędne do zalogowania się do bazy danych i zarządzania nią.

  - Wymagania szczegółowe systemu centralnego współpracującego z automatami

    - Moduł monitorowania i zarządzania pracą automatów.

    - Dla obsługi serwisowej musi istnieć wersja mobilna oprogramowania przeznaczona na smartfon/tablet umożliwiająca podgląd urządzeń i usterek oraz umożliwiające zaznaczenia przez obsługę serwisową urządzenia aktualnie serwisowanego.

    - Wszystkie interfejsy klienta, niezależnie od urządzenia muszą korzystać z tych samych danych i prezentować je w sposób spójny.

    - Warstwa danych i warstwa aplikacji muszą być umieszczone na dwóch rożnych serwerach.

    - Dostęp do poszczególnych funkcji systemu musi być możliwy po zalogowaniu użytkownika do systemu.

    - W systemie musi istnieć możliwość definiowania (z poziomu systemu, z poziomu konta administracyjnego) użytkowników, którzy będą mogli logować się do systemu.

    - Zamawiający musi mieć możliwość zakładania wielu kont użytkowników z dowolnymi uprawnieniami. Ilość użytkowników systemu nie może być licencjonowana i limitowana.

    - Musi istnieć możliwość zarządzania kontami użytkowników tzn. tworzenia nowych kont, usuwania starych kont użytkowników,  nadawania lub odbierania uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

    - Zasada zarządzania aplikacją powinna być zorganizowana w postaci ról, do których z jednej strony są "podpinane funkcjonalności" a z drugiej strony użytkownicy. Ponadto do każdej roli musi istnieć możliwość podpięcia dowolnej ilości dowolnych grup urządzeń. Pozwoli to na dokładne sprecyzowanie do jakich informacji zdefiniowani użytkownicy mają dostęp oraz jakie i które elementy systemu mogą czytać, dodawać, usuwać, modyfikować i zarządzać. Tym samym pozwoli w łatwy sposób zarządzać dostępami i uprawnieniami.

    - Ilość urządzeń (automatów biletowych) zarządzanych przez system nie może być licencjonowana i limitowana. Urządzenia można grupować w grupy i przypisywać je do poszczególnych ról. Dzięki temu użytkownik we wszystkich raportach, panelach itp. widzi tylko i wyłącznie dane z urządzeń które go interesują.

    - Użytkowników można grupować w grupy i nadawać uprawnienia dla grup. Wtedy każdy z użytkowników dziedziczy prawa nadane grupie.

    - Zarządzanie urządzeniami - system musi na bieżąco przekazywać informacje o statusie urządzeń i zaistniałych usterkach.

    - System powinien zapewniać pobieranie wszystkich niezbędnych danych z automatów umożliwiających precyzyjne zdiagnozowanie usterek w automacie.

    - System powinien umożliwiać zdalne zarządzanie automatem, np.

      - wysłanie pinga

      - restart automatu

      - blokowanie/odblokowanie sprzedaży

      - restart drukarki

      - rozliczenie automatu

      - włączenie/wyłączenie oświetlenia

      - włączenie/wyłączenie syreny

      - zdalne sterowanie poprzez zdalny podgląd ekranu automatu

    - Wszystkie żądania wysyłane zdalnie muszą być rejestrowane wraz ze statusem wykonania żądania.

    - System musi mieć możliwość przesyłania oprogramowania (taryfy, zmian w konfiguracji do automatu, itp.) do automatu wraz z przesyłaniem informacji zwrotnej o statusie operacji. Operacje te powinny być możliwe do wykonania na żądanie lub można dla nich zdefiniować przedziały czasowe, w których mają się odbyć. System powinien posiadać opcję weryfikacji poprawności przebiegu aktualizacji.

    - System musi posiadać możliwość wycofania ostatniej aktualizacji nawet w sytuacji gdy aktualizacja została poprawnie zainstalowana i uruchomiona przez automat. W wyniku takiej operacji automat musi wycofać wszystkie zmiany jakie zostały wykonane podczas aktualizacji i poprawnie rozpocząć pracę.

    - Możliwość zarządzania wygaszaczami (dodawanie, kasowanie, ustawianie kolejności, ustalenie czasu wyświetlania poszczególnych plansz, zakresu dat wyświetlania) powinna być dostępna z poziomu systemu. Wszystkie w/w operacje powinny być dostępne indywidualnie dla każdej planszy. Użytkownik powinien mieć możliwość wyboru na jakie automaty zostają przydzielone wygaszacze.

    - System musi prezentować informację o automatach w sposób przejrzysty i przyjazny dla użytkownika.

    - System powinien umożliwiać lokalizację urządzeń na mapie wraz ze statusem, w jakim stanie się znajduje (czynny, ostrzeżenie, nieosiągalny, nieczynny, numer linii i pojazdu itp.)

    - System musi umożliwiać pobieranie danych o transakcjach zakupu z zawarciem poszczególnych operacji, jakie wykonuje kupujący i reakcje automatu na akcje klienta. Dane te muszą być ułożone chronologicznie i dostępne w postaci raportu. Systemy powinny gwarantować pełną współpracę z systemami backupowymi aktualnie eksploatowanymi u Zamawiającego takimi jak AVAMAR (poprzez backup całej maszyny wirtualnej lub poprzez agenta systemu backupowego AVAMAR).

    - System musi umożliwiać pracę kilku operatorów jednocześnie.

    - Moduł raportowy powinien dla każdego raportu posiadać

      - Predefiniowane przedziały czasowe służące do określenia zakresu dat dla których raport ma zostać wygenerowany:

        - „Od – do” – użytkownik ma wtedy możliwość podania obu dat z dokładnością do 1 dnia

        - „Dzień” – użytkownik wskazuje konkretną datę

        - „Tydzień” – użytkownik wskazuje datę będącą pierwszym dniem analizowanego tygodnia a system samoczynnie uzupełnia drugą datę zamykającą przedział

        - „Dekada” – j.w.

        - „Miesiąc” – j.w.

      - Możliwość filtrowania otrzymanego wyniku już po wygenerowaniu raportu

        - Nad każda kolumną muszą być pola umożliwiające zdefiniowanie sposobu filtrowania danej kolumny zależne od typu danych jakie dana kolumna przechowuje

          - Dla liczb

            - Pole wyboru sposobu porównania

              - Równe

              - Różne niż

              - Mniejsze niż

              - Mniejsze lub równe

              - Większe niż

              - Większe lub równe

              - Pomiędzy bez

              - Pomiędzy z

              - Puste

              - Niepuste

            - Jedno lub więcej pól umożliwiających wpisanie liczby lub wielu liczb

          - Dla tekstu (w tym liczby przechowywane w postaci tekstu oraz daty)

            - Pole wyboru sposobu porównania

              - Równe

              - Różne niż

              - Mniejsze niż

              - Mniejsze lub równe

              - Większe niż

              - Większe lub równe

              - Pomiędzy bez

              - Pomiędzy z

              - Zaczynające się

              - Kończące się

              - Zawiera

              - Nie zawiera

              - Puste

              - Niepuste

            - Jedno lub więcej pól umożliwiających wpisanie tekstu lub wielu tekstów

          - Dla wartości słownikowych

            - Pole wyboru sposobu porównania

              - Równe

              - Różne niż

            - Listę zawierająca wszystkie dopuszczone przez słownik wartości

            - Użytkownik może wybrać jedną lub wiele pozycji ze słownika

          - Dla wartości typu prawda / fałsz

            - Pole wyboru wartości

              - Tak

              - Nie

              - Brak

            - Użytkownik może wybrać tylko jedną wartość

    - Lista wymaganych raportów zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy

    - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z automatami pełną dokumentację techniczną automatów i wszystkich systemów do ich zarządzania, sporządzoną w języku polskim. Dostarczona dokumentacja techniczna musi bezwzględnie zawierać pełne i szczegółowe opisy wszystkich interfejsów, struktur protokołów wymiany informacji i baz danych, parametrów instalacji, a także opisy funkcjonowania i instalowania oprogramowania automatów i komputerów. Wraz z dostawą pierwszego autobusu Wykonawca przekaże spisy oprogramowania niezbędnego do prawidłowej eksploatacji. Wykonawca musi zapewnić, że system operacyjny automatów posiada wsparcie producenta co najmniej na okres gwarancji. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną aktualizację wszystkich sterowników oraz całego systemu operacyjnego automatu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pełną dokumentację czynności potrzebnych do samodzielnego wykonania aktualizacji po wygaśnięciu gwarancji.