Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. 
w Krakowie

SYSTEMY INFORMATYCZNE

Kraków  2022 rok

Spis treści

I.	Systemy informatyczne	3

II.	Komputer pokładowy systemu informacji	9

III.	Połączenia sieciowe	14

IV.	Tablice zewnętrzne	14

V.	Tablice wewnętrzne	16

VI.	System automatycznej głosowej informacji o trasie	17

VII.	Urządzenia kasujące bilety	18

VIII.	Automat biletowy	19

IX.	Nagłośnienie	28

X.	Monitoring wizyjny	29

XI.	System emisji reklam	32

XII.	System liczenia pasażerów	35

XIII.	Radiotelefon	36

XIV.	Rejestrator zdarzeń	37

| lp | Nazwa | Wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | # Systemy informatyczne | Zastosowane systemy oraz ich poszczególne elementy, muszą spełniać następujące założenia: - Na poziomie interfejsów, protokołów i oprogramowania muszą być w pełni kompatybilne tj.: każdy z podsystemów musi posiadać interfejs zewnętrzny umożliwiający jego konfigurację, zarządzanie i udostępnianie danych. Informacja o stanach poszczególnych urządzeń ma być prezentowana na panelu prowadzącego pojazd, a w sposób zdalny na stanowisku diagnostycznym Zamawiającego za pomocą aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę. - Wymagane jest spełnianie obowiązujących norm dopuszczających do obrotu handlowego - Sposób i miejsce montażu poszczególnych elementów systemów należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy - Wyświetlacze muszą prezentować informacje również podczas postoju pojazdu na przystanku początkowym. Przy braku zalogowania prowadzącego do komputera pokładowego systemu informacji pasażerskiej urządzenia takie jak: tablice wewnętrzne, tablice zewnętrzne, kasowniki, automat biletowy i pozostałe niewymienione powinny zostać automatycznie wyłączane domyślnie po upływie 30 min. Przy braku aktywnej kabiny monitoring powinien zostać automatycznie wyłączony domyślnie po upływie 30 min. Po aktywacji kabiny przez prowadzącego urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu powinny się włączyć. Zamawiający musi mieć możliwość ustawienia czasu wyłączenia/przejścia w stan uśpienia dla systemu monitoringu - Szczegółowe informacje oraz sekwencje informacji prezentowanych przez poszczególne wyświetlacze oraz system automatycznej głosowej informacji o trasie należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy - Ewentualne awarie systemów informatycznych nie mogą mieć wpływu na możliwość wykonywania pracy przewozowej pojazdów - Ilekroć Zamawiający używa pojęcia serwer w znaczeniu sprzętowym oznacza to serwer spełniający jedno z dwóch poniższych rozwiązań: - dostawa licencji na zwirtualizowane zasoby zgodne z wykorzystywanymi przez Zamawiającego, tj.: VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor, ze wsparciem podstawowym na jeden rok albo - serwer fabrycznie nowy spełniający wymagania: i) obudowa typu kasetowego/modułowego tzw. BLADE ii) serwer kompatybilny z obudową kasetową/modułową Dell PowerEdge MX7000 iii) zintegrowany sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania i zdalnego dostępu z licencją iv) kontroler RAID z dyskami skonfigurowanymi w minimum RAID1, lub wyższym v) Dyski SSD klasy Enterprise vi) Min. 2 karty Ethernet o prędkości 10Gbit vii) Zamawiający zastrzega, że w przypadku zmiany stosowanego typu obudowy kasetowej na inny niż wskazany w pkt ii), dostarczony serwer musi być kompatybilny z posiadanym typem obudowy (o zmianie typu obudowy Zamawiający poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem). Serwer musi posiadać parametry jak w pkt i), iii)-vi) - Ilekroć Zamawiający używa pojęcia system operacyjny oznacza to system operacyjny spełniający założenia: - MS Windows Serwer w wersji co najmniej 2022 STD lub Linux z rodziny RED HAT lub równoważny spełniający wymagania: - zagwarantowanie pełnej współpracy z systemami aktualnie eksploatowanymi u Zamawiającego takimi jak Avamar w wersji najnowszej - współpraca z procesorami o architekturze x86-64 - praca w roli klienta domeny Microsoft Active Directory - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DHCP, w tym funkcji klastrowania serwera DHCP (możliwość uruchomienia dwóch serwerów DHCP operujących jednocześnie na tej samej puli oferowanych adresów IP) - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera DNS - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera i klienta serwera czasu NTP - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera plików z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory. - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera wydruku z uwierzytelnieniem i autoryzacją dostępu w domenie Microsoft Active Directory - zawarta możliwość uruchomienia roli serwera stron WWW. - w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do użytkowania i dostęp do oprogramowania oferowanego przez producenta systemu operacyjnego umożliwiającego wirtualizowanie zasobów sprzętowych serwera na VMware. - w ramach dostarczonej licencji zawarte prawo do pobierania poprawek systemu operacyjnego oraz rejestracja licencji i supportu na firmę MPK SA w Krakowie. - wszystkie wymienione powyżej parametry, role, funkcje, itp. systemu operacyjnego objęte są dostarczoną licencją (licencjami) i zawarte w dostarczonej wersji oprogramowania (nie wymagają ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów). - Ilekroć Zamawiający używa pojęcia baza danych oznacza to bazę danych spełniającą założenia: - baza danych zgodna z co najmniej MS SQL 2016, ale także kompatybilne w dół do wersji MS SQL 2008, lub Oracle 11 lub wyższej lub PostgreSQL lub równoważna spełniająca wymagania: - zagwarantowanie pełnej współpracy z systemami aktualnie eksploatowanymi u Zamawiającego takimi jak oraz Avamar w wersji najnowszej - baza danych w wersji 64 bitowej - Dostawa Systemu diagnostycznego online wagonów. - Dostarczony system diagnostyczny ma się składać z: - serwera spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 7; - systemu operacyjnego spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 8; - bazy danych spełniające wymagania opisane w pkt. I.9; - aplikacji serwerowej - aplikacji umożliwiającej uruchomienie na dowolnej ogólnodostępnej przeglądarce internetowej i łączącej się z aplikacją na serwerze - Funkcjonalność systemu diagnostycznego: - Dane diagnostyczne wagonu muszą być transmitowane do serwera nie rzadziej, niż co 5 minut parametr konfigurowalny przez Zamawiającego . - Diagnostyka wszystkich systemów elektrycznych i elektronicznych (w tym systemów informatycznych wagonu) - możliwość wygenerowania raportów statystycznych z danymi diagnostycznymi rejestrowanymi przez wagony z ostatnich 120 miesięcy. - system ma wykorzystywać łączność GPRS/UMTS do diagnostyki wagonu online - system ma wykorzystywać łączność WLAN na Stacjach Obsług do transmitowania pełnych danych diagnostycznych wagonów na serwerze - możliwość wyświetlenia aktualnego stanu sprawności wszystkich pojazdów na jednym ekranie w formie graficznej (dodatkowa ikonka informująca że wagon jest w zajezdni) - Diagnostyka powinna wskazywać pojazdy wymagające odstawienia do dalszej diagnostyki lub naprawy oraz pojazdy w pełni sprawne tzn. gotowe do świadczenia pracy przewozowej. Aktywna analiza błędów powinna określać sprawność pojazdu bez konieczności analiz danych przez użytkownika w systemie diagnostycznym. - Zakładka OC - obsługi codziennej - umożliwiająca szybki podgląd stanu poszczególnych pojazdów wraz z informacją o środkach eksploatacyjnych wymagających uzupełnienia – możliwość wyfiltrowania wyłącznie pojazdów niesprawnych i/lub wymagających uzupełnienia środków eksploatacyjnych (opcja domyślnie załączona). Zakładka nie wymagająca żadnych czynności w systemie, wszystkie niezbędne informacje powinny być widoczne na pełnym ekranie. - Zakładka SERWIS - dla pracowników serwisu widoczne wyłącznie pojazdy wymagające interwencji serwisu. - W przypadku niesprawności pojazdu wskazanie zakresu naprawy lub weryfikacji. Pojazd raportowany przez system jako sprawny pomimo błędów lub zdarzeń zaraportowanych w przeszłości lub tego samego dnia może świadczyć pracę przewozową spełniając wszystkie wymagania SIWZ. Diagnostyka musi jednoznacznie określać stan pojazdu na podstawie historii zdarzeń. - Możliwość zmiany widoku zdarzeń - według daty i godziny wystąpienia - skumulowany tzn. scalanie w jeden rekord zdarzeń o tym samym kodzie błędu z danego dnia oraz zliczenie ilości jego wystąpień. Po kliknięciu w podliczony rekord następuje rozwinięcie i podgląd wszystkich zdarzeń z danym kodem błędu według daty i godziny wystąpienia. - Przedstawienie obowiązujących wersji oprogramowania. Wskazanie pojazdów i systemów/urządzeń, których oprogramowanie odbiega od przyjętej wersji oprogramowania. Możliwość pobrania obowiązującego oprogramowania z systemu diagnostycznego (pliki do aktualizacji oprogramowania w pojeździe). - W szczegółach dotyczących konkretnego pojazdu informacje o bieżących danych eksploatacyjnych, stanie pojazdu, wersjach oprogramowania - System diagnostyczny musi wspierać inne typy pojazdów (w pełnym zakresie funkcjonalności), filtrowanie po typie pojazdu, również w przypadku analiz statystycznych. - W momencie wystąpienia zdarzenia w systemie powinny być dostępne dane ze wszystkich magistrali CAN pojazdu. - Opis postępowania dla serwisu powinien wskazywać czynności, które należy wykonać, aby usprawnić pojazd we własnym zakresie (MPK po okresie gwarancji). - Podgląd w diagnostyce warunków koniecznych do wygenerowania błędów. - Diagnostyka komunikacji z pojazdem, data ostatniego połączenia w historii zdarzeń. - Data i godzina samoczynnego ustąpienia usterki. - Wskazanie przebiegu [km] w momencie wystąpienia każdego zdarzenia. - Zużycie energii na cele trakcyjne, energia pobrana przez obwody pomocnicze, energia oddana do sieci przez poszczególne pojazdy w czasie oraz wartości średnie na km (raz na dzień) - Możliwość filtrowania: po numerach kodów zdarzeń, po numerach i fragmentach numeru pojazdu, kategorii błędu, przedziale czasowym, miejsca wystąpienia zdarzenia (Trasa lub SO) - Zapamiętywanie filtrowania dla wszystkich zakładek z możliwości resetu do domyślnych poprzez przycisk w interfejsie. - Możliwość zdefiniowania własnych filtrów i ich zapisania do profilu zalogowanego konta – do wybrania z listy - brak możliwości przypisania pojazdów do Stacji Obsług - ukrycia pojazdów, których dana stacja nie obsługuje. (identyfikacja pojazdów SO) - Konto administratora systemu powinno umożliwiać zarządzenie podległymi kontami wraz z ich uprawnieniniami (dostęp do zakładek w systemie, przypisanie pojazdów do typów i SO) oraz konfigurację połączenia z pojazdem/pojazdami. - Zakładka OT - obsługa techniczna - elementy wymagające szczególnego zwrócenia uwagi przy przeglądzie na podstawie analizy danych historycznych o błędach. - Moduł statystyczny: awaryjność poszczególnych pojazdów na 10 000km w przedziale czasu (okres do ustawienia: 30dni, ostatni miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatni rok, zdefiniowany przez użytkownika) - Moduł statystyczny: awaryjność poszczególnych podsystemów na 10 000km w przedziale czasu (okres do ustawienia: 30dni, ostatni miesiąc, poprzedni miesiąc, ostatni rok, zdefiniowany przez użytkownika) - Moduł statystyczny: trendy awaryjności pojazdów oraz podsystemów (miesiąc do miesiąca) na km w wybranym okresie czasu (min: rok, max: 5 lat) . Możliwość przedstawiania na wykresach. - Moduł statystyczny: wskazanie pojazdów o największej awaryjności konkretnych podsystemów - wagony odbiegające od średniej dla danego typu awarii. - Zarejestrowane zdarzenia, dane eksploatacyjne muszą być możliwe do wyeksportowania do pliku CSV. - możliwość wyświetlenia aktualnych błędów oraz historii błędów wszystkich elektrycznych i elektronicznych urządzeń (układy napędu pojazdu, przetwornice, ogrzewanie, układy hamulcowe, poszczególne komponenty systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu, inne podłączone do magistrali pojazdu CAN, Ethernet itp.) w formie: godzina wystąpienia usterki, godzina ustąpienia usterki, dodatkowo w momencie wystąpienia usterki muszą być zapisywane istotne parametry pracy wagonu (prędkość, napięcie sieci pokładowej, napięcie sieci trakcyjnej, prąd sieci, wychylenie nastawnika, prądy silników, informacja o otwarciu drzwi , ważne sygnały dla komponentu który raportuje usterkę ) - od momentu wystąpienia usterki w wagonie do momentu pojawienia się tej usterki w systemie diagnostyki nie może upłynąć więcej niż 60 sekund - możliwość wyświetlenia aktualnej wersji oprogramowania we wszystkich ważnych komponentach (układy napędu pojazdu, przetwornice, ogrzewanie, układy hamulcowe, poszczególne komponenty systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu, inne ważne komponenty). Urządzenia z oprogramowaniem innym niż wzorcowe powinny być zaznaczone kolorem czerwonym. - Monitoring: daty zapisu najnowszego zapisanego pliku materiału video - dane eksploatacyjne powinny być raportowane dwa razy na dobę i przechowywane w postaci historii: aktualny przebieg, całkowita energia pobrana przez pojazd, energia pobrana przez napęd, energia pobrana przez odbiorniki dodatkowe, ilość energii rekuperowanej do sieci, ilość energii rekuperowanej wykorzystanej przez odbiorniki dodatkowe - Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na system i aplikacje oraz API do bazy danych umożlwiające w przyszłości podłączenie innych pojazdów. - Informacje diagnostyczne o usterkach systemów pojazdu muszą być prezentowane również na pulpicie prowadzącego - Zamawiający użytkuje system dyspozytorski Trapeze LioDispatch. Komputer pokładowy powinien realizować bezpośrednie podłączenie do systemu dyspozytorskiego Trapeze. - W przypadku gdy dostarczony komputer pokładowy nie będzie realizował bezpośredniego podłączenia do systemu dyspozytorskiego Trapeze to w ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga dostawy systemu dyspozytorskiego umożliwiającego połączenie komputera pokładowego Wykonawcy z systemem TTSS - dostarczony system ma składać się z: - serwera spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 7; - systemu operacyjnego spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 8; - systemu dyspozytorskiego - Funkcjonalność systemu: - realizacja połączenia z systemem TTSS za pomocą udostępnionej przez Zamawiającego specyfikacji interfejsu komunikacyjnego VDV453/454 w razie implementacji, którejkolwiek funkcjonalności tego interfejsu obowiązkowa jest implementacja części zarządzającej połączeniem - system musi obliczać i przechowywać odchylenie od rozkładu dla całej sieci trakcji tramwajowej przesyłać je do systemu TTSS – system musi obliczać aktualne odchylenia od rozkładu jazdy dla każdego z przystanków w sieci dla wszystkich brygad. Odchylenia przypisane dla każdego z przystanków należy przesłać do systemu TTSS - system musi realizować funkcjonalność trasowania objazdów - Zamawiający wymaga aby dostarczony system dyspozytorski z funkcją trasowania był systemem wdrożonym u innego przewoźnika lub organizatora transportu, wykonawca potwierdza ten fakt stosownym oświadczeniem. - System dyspozytorski musi być dostarczony i uruchomiony we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji najpóźniej w dniu odbioru pierwszego pojazdu - Zamawiający wymaga aby komputer pokładowy realizował połączenie z systemem za pomocą otwartego i ogólnie dostępnego protokołu komunikacyjnego - Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji na system bez ograniczeń czasowych i bez ograniczeń ilości obsługiwanych pojazdów przez system z możliwością dołączania kolejnych pojazdów spełniających wymagania systemu - Zamawiający wymaga aby komputer pokładowy realizował połączenie z systemem dyspozytorskim za pomocą otwartego protokołu komunikacyjnego. Przedmiotem dostawy jest protokół komunikacyjny, opis i sposób implementacji. - Komputer pokładowy powinien realizować bezpośrednie podłączenie do systemów ładowania danych i zapisu danych do systemu statystycznego oraz współpracować z systemem przygotowania danych rozkładowych eksploatowanych u Zamawiającego . Zamawiający użytkuje systemy przygotowania i ładowania danych Trapeze DDM. - W przypadku gdy komputer pokładowy nie będzie współpracował z systemami przygotowania i ładowania danych Trapeze to w ramach realizacji zamówienia wymagana jest dostawa systemu przygotowania danych rozkładowych i zapowiedzi głosowych. Wymagana jest dostawa systemu umożliwiającego ładowanie danych rozkładowych i zapowiedzi głosowych na Stacje Obsługi Nowa Huta oraz Stacje Obsługi Podgórze. Wyżej wymienione systemy umożliwiają funkcjonowanie pojazdów w ramach obsługi Komunikacji Miejskiej w Krakowie - Dostawa systemu do przygotowania danych na pojazdy, system ma składać się: - serwera spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 7; - systemu operacyjnego spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 8; - aplikacji do przygotowania danych na pojazdy - Funkcjonalność systemu do przygotowania danych na pojazdy: - W ramach systemu przygotowania danych powinna być dostarczona aplikacja do współpracy z systemem przygotowania rozkładów jazdy u Zamawiającego (specyfikację pobierania i przygotowania danych rozkładowych zasilających komputery należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisania umowy); - przygotowanie zapowiedzi głosowych wraz z konfiguracją sposobu ich wygłaszania na pojeździe; - Przygotowanie danych na potrzeby integracji z systemem TTSS - Przygotowanie danych dla potrzeb obsługi Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem - Dostawa nowego systemu do ładowania danych na pojazdy, system ma składać się: - serwera spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 7; - systemu operacyjnego spełniającego wymagania opisane w pkt. I. 8; - systemu do ładowania danych na pojazdy - aplikacji umożliwiającej generowanie raportów na podstawie danych rozkładowych i sygnałów technicznych zarejestrowanych przez komputery pokładowe pojazdów - Funkcjonalność systemu do ładowania danych na pojazdy: - ładowanie danych rozkładowych wraz z zapowiedziami głosowymi; - ładowanie co najmniej 10 kompletów danych rozkładowych oczekujących na serwerze oraz co najmniej 2 kompletów danych na pojazdy; - wymiana danych ma się odbywać za pośrednictwem sieci WLAN, w sytuacjach awaryjnych dopuszcza się wymianę danych za pośrednictwem sieci GSM - monitorowanie załadowanych danych w pojazdach; - możliwość awaryjnego załadowania danych na pojazdy wraz z podglądem aktualnie załadowanych danych na pojazdach - możliwość wygenerowania raportów z danymi rejestrowanymi przez komputery pokładowe z ostatnich 3 miesięcy - system ma korzystać z istniejącej sieci WLAN Zamawiającego - Systemy przygotowania i ładowania danych na pojazdy muszą być dostarczone i uruchomione w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego przed odbiorem pierwszego pojazdu - Zamawiający wymaga aby komputer pokładowy realizował połączenie z systemami ładowania danych za pomocą otwartego protokołu komunikacyjnego. Dostawca musi dostarczyć protokół komunikacyjny, opis i sposób implementacji. - Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów na system przygotowania danych, system ładowania danych i aplikacje wchodzące w skład tych systemów. - Zamawiający wymaga dostawy modułu analiz statystycznych, który będzie zbierał informacje o odjazdach oraz punktualności pojazdów wyposażonych w komputery pokładowe systemu dyspozytorskiego Zamawiającego. W szczególności należy opracować raporty analizujące czas odchylenia od rozkładu jazdy (opóźnienia), czasy przejazdu, czasy zatrzymań oraz analizę prędkości jazdy. Analizy statystyczne mają być przechowywane na serwerze centralnym i dostępne w formie tabelarycznej oraz graficznej – wykresów. Procedura przygotowania raportów musi być parametryzowana co najmniej w zakresie przedziału czasowego przeprowadzonej analizy oraz linii. Moduł musi umożliwiać zapis raportu do plików pdf oraz eksport danych w csv. Moduł analiz statystycznych musi posiadać procedury autentykacji użytkowników na podstawie loginu oraz hasła z przydzielonymi uprawnieniami oraz mechanizm wysyłania wiadomości e-mail z załącznikiem wygenerowanym raportem. W celu realizacji funkcjonalności należy dostarczyć serwer z niezbędnym oprogramowaniem. - Dla każdego z dostarczonych systemów informatycznych i elektronicznych Wykonawca musi przeprowadzić szkolenia. - W przypadku dostawy systemów równoważnych Zamawiający wymaga aby komunikacja z nimi odbywała się za pomocą otwartych protokołów komunikacyjnych. W takim przypadku przedmiotem dostawy jest API, protokół komunikacyjny, opis i sposób implementacji. - W przypadku dostawy pojazdów współpracujących z systemami Zamawiającego wymagane jest: - aby dostarczone urządzenia w pojeździe posiadały najnowszą wersję oprogramowania dostawcy. - aktualizacja oprogramowania systemów i aplikacji współpracujących z urządzeniami w pojazdach do najnowszej wersji dostawcy oprogramowania. - dostawa licencji umożlwiającej obsługę przez systemy Zamawiającego dostarczanych pojazdów (jeśli wymagane). - W przypadku dostawy pojazdów nie współpracujących z systemami Zamawiającego wymagane jest aby dostarczone systemy były kompletne i składały się: z serwera, systemu operacyjnego, niezbędnych aplikacji, bazy danych (jeśli wymagana). - Wymagania dotyczące urządzeń: - Napięcie zasilania nominalne: +24 V DC. - Urządzenia muszą być odporne na zmiany napięcia zasilającego w zakresie od 70 do 125 % napięcia nominalnego oraz na zmiany trwające poniżej 1 sek. w zakresie napięć od 125 do 140 % napięcia nominalnego. Napięcie poniżej 70 % napięcia nominalnego musi powodować bezpieczne wyłączenie urządzenia. - Zakres temperatury pracy min. -30˚C ÷ +50˚C. - Instalacja elektryczna (kable, złącza) muszą być niewidoczne w przestrzeni pasażerskiej. - Tablice - wymagania ogólne: - Zamawiający na etapie przygotowania danych rozkładowych musi mieć możliwość określenia sposobu wyświetlenia nazwy przystanku w jednym bądź w dwóch wierszach. Tablica, na podstawie danych rozkładowych, dostosowuje wyświetlane treści, optymalizując je w sposób zapewniający maksymalne wykorzystanie powierzchni roboczej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości skracania prezentowanych informacji. - Każda tablica musi być wyposażona w czujnik natężenia oświetlenia otoczenia, celem regulacji poziomu jasności tablicy. Jasność świecenia tablicy musi zapewniać jej czytelność na tym samym poziomie bez względu na nasłonecznienie. Regulacja powinna odbywać się płynnie, w sposób automatyczny. Usterka czujnika powoduje ustalenie jasności wyświetlacza na poziomie ¾ jasności maksymalnej. - Tablice muszą dać się zdemontować w łatwy sposób, osłony tablic powinny mieć możliwość szybkiego demontażu przez odkręcenie śrub na ¼ obrotu lub na zamek typu kwadrat - Sposób montażu tablic i złącz zasilających musi być zgodny ze standardem funkcjonującym u Zamawiającego. - Tablice wewnętrzne o konstrukcji modułowej wyposażone w wyświetlacze zgodne z HDMI lub DVI |
|  | # Komputer pokładowy systemu informacji | Pojazd musi być wyposażony w komputer pokładowy systemu informacji Trapeze IDR z panelem prowadzącego lub równoważny spełniający następujące wymagania: Pojazd musi być wyposażony w komputer pokładowy systemu informacji z panelem prowadzącego spełniający następujące wymagania (Trapeze IDR lub równoważny): - Komputer powinien posiadać zaprogramowane treści, tj. informacje o trasach, przystankach, odległościach międzyprzystankowych, rozkłady jazdy, pliki zapowiedzi głosowych. - Zmiana wyświetlanych treści, np. zmiany kierunków na końcowym przystanku powinny odbywać się automatycznie. Zapewniona ma być jak największa automatyzacja pracy systemu - np. automatyczne przejścia między liniami w przypadku pojazdów obsługujących kilka linii; - Funkcje wyboru informacji powinny być łatwo dostępne dla prowadzącego, powinien posiadać panel prowadzącego zamontowany w kabinie prowadzącego pojazd w miejscu zapewniającym łatwy dostęp oraz kontrolę prezentowanych treści; - Komputer pokładowy prowadzącego powinien posiadać funkcje rejestrujące wybrane informacje dotyczące pracy pojazdu; - Komputer musi rejestrować następujące parametry: - Lokalizację przystanku (nazwa) np. poprzez drogomierz (stały czujnik lub GPS) - Godzinę zatrzymania (godzina: minuta: sekunda); - Godzinę pierwszego otwarcia drzwi/włączenia zezwolenia na otwarcie drzwi - na przystanku (godz:min:sek); - Godzinę ostatniego zamknięcia drzwi/wyłączenia zezwolenia na otwarcie drzwi – na przystanku (godz:min:sek); - Godzinę ruszenia z przystanku / minięcia przystanku NŻ w przypadku niezatrzymania (godz:min:sek); - Godzinę włączenia/wyłączenia klimatyzacji (godz:min:sek); - Godzinę włączenia/wyłączenia ogrzewania (godz:min:sek); - Godzinę włączenia/wyłączenia wentylacji (godz:min:sek); - Rejestrację temperatury wewnątrz pojazdu z próbkowaniem co 10 minut; - Aktywowanie przez pasażera przycisku „na żądanie"; - Stan pracy automatu biletowego; - Godzinę (godz:min:sek) włączenia/wyłączenia blokady kasowników; - Stan pracy tablic wewnętrznych i zewnętrznych; - Stan pracy kamer oraz rejestratora; - Stan pracy kasowników; - Informacje określone powyżej muszą być rejestrowane w sposób ciągły, a następnie przekazywane do Systemu ładowania danych na pojazdy - Komputer powinien przekazywać informację o aktualnej realizacji rozkładu jazdy zarówno za pomocą liczb (odchyłka od kursu podana w formacie mm:ss) jak i graficznie (kolorystycznie) na panelu prowadzącego: - Komputer powinien zarządzać pracą urządzeń pokładowych zainstalowanych w pojeździe: - Obsługa tablic liniowych zewnętrznych; - Obsługa tablic LCD; - Obsługa automatu i kasowników biletowych; - Obsługa zapowiedzi głosowych i nagłośnienia: - Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznej głosowej zapowiedzi informacji o trasie. - System musi posiadać dwa niezależne kanały audio – po jednym wewnątrz i na zewnątrz pojazdu. - Realizacja (wygłaszanie) komunikatów głosowych musi obsługiwać format mp3. Komunikaty zapowiedzi głosowych w wymaganym formacie dostarczy Zamawiający. - Emisja komunikatów zewnętrznych i ich poziom głośności muszą być uzależnione od tzw. „Harmonogramu dobowego” z minimum dwoma zakresami czasowymi (np. cisza nocna) i dowolnie konfigurowalne przez serwis Zamawiającego. - Możliwość przypisania różnych zapowiedzi do poszczególnych słupków jednego przystanku. Zapowiedź uzależniona od linii, funkcji słupka (początkowy, końcowy, przesiadkowy) i godziny (przystanek pełniący funkcję n/ż w określonych godzinach). - Możliwość definiowania zapowiedzi, jako zewnętrzna i wewnętrzna. - Możliwość definiowania struktury zapowiedzi - łączenia kilku zapowiedzi w każdej z wymienionych poniżej realizacji zapowiedzi i odtwarzanie ich kolejno po sobie. - Wygłaszanie komunikatów generowanych przez dyspozytora w przestrzeni pasażerskiej - Sposób realizacji zapowiedzi automatycznych. - Komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii, - Komunikaty o charakterze linii, - Komunikaty z nazwą następnego przystanku, - Komunikaty z nazwą bieżącego przystanku, - Komunikaty o charakterze przystanków (np. „na żądanie”, granica strefy biletowej), - Informacje o przesiadkach, - Komunikaty wyzwalane zewnętrznymi sygnałami oraz wygłaszane przez prowadzącego (np. „Uwaga włączona klimatyzacja”, „Prosimy o zamknięcie okien”, „Proszę przygotować bilety do kontroli”, „Proszę odsunąć się od drzwi”). - Dodatkowe komunikaty o treści: - „Proszę przygotować bilety do kontroli”, - „Możliwość przesiadki na autobusową komunikację zastępczą”, - „Zmiana trasy”, - „Proszę odsunąć się od drzwi”, - „Koniec trasy”, - „Prosimy opuścić pojazd”, - „Dziękujemy za wspólną podróż z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Spółka Akcyjna w Krakowie”, - Możliwość wprowadzenia w przyszłości innych komunikatów wymaganych przez organizatora Komunikacji Miejskiej w Krakowie. - Emitowane komunikaty powinny być wyzwalane: - Odległością od słupka przystankowego, z możliwością indywidualnej parametryzacji parametrem odległościowym (w metrach), - Numerem linii, - Sygnałem technicznym np. zezwolenia na otwarcie drzwi - Manualnie z poziomu terminala przez prowadzącego pojazd - Wysyłanie telegramów priorytetu zielonego światła w standardzie VDVR09.16 w ramach Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem w Krakowie, - Komputer powinien posiadać bezpośrednie podłączenie do systemu dyspozytorskiego Zamawiającego lub systemu dyspozytorskiego dostarczonego przez Wykonawcę opisanego w pkt. I ppkt. 10 i w pełni z nim współpracować w celu: - Pobierania bazy danych systemu przygotowania danych; - Wysyłania oraz odbieranie wiadomości tekstowych z systemu dyspozytorskiego Zamawiającego - Raportowania pozycji logicznej (wyrażonej w metrach od poprzedniego przystanku) oraz fizycznej (koordynaty GPS) do systemu dyspozytorskiego Zamawiającego - Odbierania komunikatów bezpośrednio z systemu dyspozytorskiego Zamawiającego - Komputer powinien posiadać czas synchronizowany z funkcjonującym systemem sterowania ruchem SITRAAFFIC opcjonalnie przez GPS. Pozostałe elementy systemu muszą być synchronizowane z komputerem. Rozbieżność czasu poszczególnych urządzeń nie może być większa niż 1 s – łącznie z czasem prezentowanym na wyświetlaczach. - Wsparcie protokołów: SOAP , VDV300, VDV301, VDV301-IP, SNMP, MQTT (IBIS, Ethernet) do zapewnienia obsługi urządzeń systemu informacji pasażerskiej. W celu prezentacji komunikatów na wyświetlaczach LCD, protokół SOAP musi zawierać informacje - Sygnał aktywacji drzwi - Sygnał otwarcia drzwi - Sygnał „STOP" / przystanek NŻ - Sygnał aktywnego trybu klimatyzacji - Sygnał związany z blokadą kasowników na okoliczność kontroli biletowej - Sygnał związany z blokadą kasowników na okoliczność „Komunikacji bezpłatnej” - Sterowanie i diagnostyka automatycznego zapowiadania głosowego. - Komputer powinien przechowywać i przetwarzać wszystkie informacje potrzebne do wyświetlenia na panelu prowadzącego. Piktogramy i układ graficzny panelu prowadzącego muszą być zgodne ze wskazanym i funkcjonującym u Zamawiającego - Funkcjonalność panelu prowadzącego: - Wybór przez prowadzącego: - Kursu rozkładowego, zawierającego następujące informacje: brygada, linia, kierunek, negatyw, piktogramy, trasę, czasy odjazdów z poszczególnych przystanków. - Kursu specjalnego zawierającego następujące informacje: linia, kierunek, negatyw, piktogramy. - Kursu bez rozkładu jazdy zawierającego następujące informacje: brygada, linia, kierunek, negatyw, piktogramy, trasę. - Alternatywnego przystanku docelowego (lista dostępnych przystanków). - Nazwy linii (edycja) alfanumerycznie. - Włączania/wyłączania piktogramów z dostarczonej listy z komputera. - Dowolnego przystanku docelowego - Tekstu specjalnego zaprogramowanego i dowolnego ciągu alfanumerycznego. - Informacja o realizacji kursu dla prowadzącego (zgodność z planowanym rozkładem jazdy: czas (min:sek) i kolor (grafika). - Prezentowanie informacji o aktualnej trasie przejazdu w formie mapy (nawigacja) z lokalizacją pojazdu i możliwością przełączenia jako lista następnych przystanków - Czas (data, godzina, minuta, sekunda) - Identyfikacja użytkownika (logowanie za pomocą karty MPK i/lub numeru służbowego). - Logowanie prowadzącego przed podjęciem pracy przewozowej - Logowanie pracowników zaplecza SO dla zaawansowanej diagnostyki - Podstawowa diagnostyka urządzeń informacji pasażerskiej dla prowadzącego pojazd: - Automat biletowy – dodatkowo sygnalizowanie: - Braku papieru (ostrzeżenie i alarm), - Nieczynnego automatu, - Cichego alarmu. - Kasowniki – dodatkowo sygnalizowanie: - Zablokowanej szczeliny, - Awarii kasownika - WLAN, GPS, GSM (każde z osobna) – dodatkowo sygnalizowanie braku zasięgu. - Tablice zewnętrzne oraz wewnętrzne – sygnalizacja awarii. - Obsługa nagłośnienia - Obsługa zapowiedzi specjalnych, - Wybór kanałów wygłaszania zapowiedzi automatycznych (głośniki wewnętrzne / głośniki zewnętrzne / głośniki zewnętrzne i wewnętrzne). - Blokada kasowników włączana i wyłączana przez prowadzącego bez komunikatu o kontroli biletowej w systemie automatycznych zapowiedzi głosowych i na wyświetlaczach wewnętrznych. Blokada ta powinna wyzwalać komunikat na wszystkich kasownikach o treści: „Komunikacja bezpłatna” z możliwością późniejszej zmiany przez Zamawiającego na komunikat podobnej treści. - Blokada kasowników w czasie kontroli biletów włączana i wyłączana przez prowadzącego z możliwością jej wyłączenia za pomocą sygnału otwarcia drzwi. - Prezentowanie dokumentów takich jak komunikaty ruchowe, zawiadomienia, rozkłady jazdy oraz inne dokumenty przygotowane przez Zamawiającego. - Komputer powinien przez moduł GPS pobierać dane o bieżącej lokalizacji a poprzez modem GPRS/UMTS lub router wysyłać dane o lokalizacji logicznej (przejechana odległość od poprzedniego przystanku) oraz bezwzględnej (koordynaty). Jeżeli pojazd znajduje się w zasięgu sieci WLAN Zamawiającego to komunikacja powinna się odbywać przez sieć WLAN. - Wysyłanie danych przez GPRS powinno odbywać się w ustalonych punktach (przystanki, dojazdy i wyjazdy ze skrzyżowań), ustalonym odstępie czasowym oraz po odjeździe z przystanku; - Parametry techniczne panelu prowadzącego - Przekątna ekranu panelu prowadzącego minimum 7’’, technologia dotykowa, ekran pojemnościowy lub IR; - Możliwość konfigurowania przycisków wirtualnych na ekranie (minimum 10 przycisków do konfiguracji); - Czujnik światła, dostosowanie jasności ekranu w zależności od oświetlenia; - Interfejsy: minimalne wymagania - Ethernet 100 Mbit/s (złącze M12-D), - Zasilanie – złącze M12-A (24V DC). - Parametry techniczne komputera pokładowego: - Obsługa co najmniej jednego panelu prowadzącego - Moduły pomiarowe do: lokalizacji GPS, sygnału pomiaru drogi, rejestracji sygnału z przycisku alarmowego prowadzącego i rejestracji parametrów technicznych z cyfrowej magistrali CAN pojazdu uzgodnione z Zamawiającym - Montaż w kasecie typu Rack 19” o wysokości 3U. - Modułowa konstrukcja zabudowy umożliwiająca szybką wymianę elementów. - Interfejsy: Ethernet 1 Gb (dopuszcza się 100Mb, pod warunkiem braku wpływu na funkcjonalność oraz wydajność systemu SIP), DVI/HDMI, RS232/485, USB, IBIS, CAN, wyjścia/ wejścia cyfrowe (0V / 24V). - Moduły komunikacyjne WLAN/GSM/4G, tryb pracy min. WLAN 802,11 b/g/n, pasmo 2,4 GHz, złącza antenowe WLAN, GSM, GPS. - Wejście i wyjście analogowe sygnału audio (wejście liniowe) - Obsługa protokołów SOAP, VDV300 ,VDV301 VDV301-IP, SNMP, MQTT (IBIS, Ethernet) - Obsługa sygnałów wykorzystywanych przez SIP m.in. prędkość, otwarcie drzwi, aktywowanie przycisku „na żądanie” i inne pobierane z pojazdu zgodnie z sygnałami technicznymi z magistrali CAN (CAN / ETHERNET), wykaz sygnałów do uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy. - Gwałtowne wyłączenie zasilania nie może powodować utraty danych. |
|  | # Połączenia sieciowe | GSM - W przypadku gdy dostarczony komputer pokładowy informacji pasażerskiej będzie realizował bezpośrednie połączenie z TTSS, Zamawiający dostarczy kartę SIM do modemu Trapeze - Jeden, zarządzany przez Zamawiającego (w sposób zdalny i lokalny na pojeździe) modem/router, urządzenie Hirschmann typu BAT450-FEUW lub inny równoważny spełniający wymagania: wymiana danych poprzez WLAN 2,4 GHz oraz 5 GHz konfiguracja anten MIMO, dwa moduły radiowe obsługujące jednocześnie transmisję danych w standardzie 4G/3G/GPRS, obsługa dwóch kart SIM; minimum 1 port eth 1Gbit/s, M12; Kartę SIM (1 szt. na pojazd) dostarcza Zamawiający, za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z siecią Użytkownika w ramach: - systemu ładowania danych, - informacji o lokalizacji pojazdu, - systemu dyspozytorskiego, - informacji diagnostycznych systemów elektronicznych w pojeździe - systemu monitoringu - system emisji reklam - Sieć Ethernet na pojeździe , okablowanie - przewody min. klasy D kat. 5e ekranowanie SF/UTP , sieć szkieletowa o architekturze: - router - switch 1 Gbit/s - rejestrator – switch 1 Gbit/s - switch – switch 1 Gbit/s - switch – kamera PoE / tablica/ wyświetlacz LCD / autokompter / panel prowadzącego 100 Mbit/s - Kartę SIM (1 szt.) do automatu dostarcza Zamawiający, za jej pośrednictwem realizowane są połączenia z: - operatorem płatności bezgotówkowych realizowanych w automacie biletowym - siecią MPK na potrzeby systemu: - zarządzania automatami, - zdalnej diagnostyki i raportowania sprzedaży, - sprzedaży biletów online – ebilet WLAN - Sieć WLAN funkcjonująca u Zamawiającego za pomocą której realizowane jest połączenie z: - Systemem ładowania danych na pojazdy - Systemem emisji reklam - Systemem monitoringu |
|  | # Tablice zewnętrzne | Ogólne wymagania do tablic informacji pasażerskiej. - Wyświetlacz zewnętrzny przedni i tylny LED - Lokalizacja tablicy: wyświetlacz umieszczony w wydzielonej przestrzeni nad szybą lub w jej górnej części; - Tablica elektroniczna spełniająca wymagania: - W oparciu o diody koloru bursztynowego (pomarańczowego) - Wymiary tablicy: minimalne wymiary obszaru wyświetlania: 240x1240 mm, min. 24 x 128 punktów świetlnych w rozstawieniu od 6 do 10 mm. - Wyświetlacz z systemem automatycznie adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu - Interfejs komunikacyjny – Ethernet złącze M12-D; - Zasilanie – 24V DC - Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: - Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; - Nazwa przystanku końcowego w jednym bądź w dwóch wierszach; - Możliwość prezentacji oznaczenia linii w negatywie; - Możliwość prezentowania dodatkowych elementów graficznych (piktogramów); - Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego (z zachowaniem numeru linii); - Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych; - Wyświetlacze zewnętrzne boczne LED – prawa strona - Lokalizacja tablic: po jednej tablicy w każdym członie pojazdu, wyświetlacze umieszczone w górnej części bocznych szyb, ich rozmieszczenie należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy; - Tablica elektroniczna, spełniająca wymagania: - W oparciu o diody koloru bursztynowego (pomarańczowego); - Wymiary tablic: minimalne wymiary obszaru wyświetlania: 240x1240 mm, min. 24 x 128 punktów świetlnych LED w rozstawieniu od 6 do 10 mm; - Interfejs komunikacyjny – Ethernet złącze M12-D; - Zasilanie – 24V DC - Wyświetlacz z systemem automatycznie adoptującym jasność świecenia do warunków panujących na zewnątrz pojazdu; - Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: - Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; - Nazwa przystanku końcowego w jednym bądź dwóch wierszach; - Czas pozostały do odjazdu pojazdu z przystanku początkowego (z zachowaniem numeru linii); - Możliwość wyróżnienia oznaczenia linii, w negatywie; - Możliwość prezentowania dodatkowych elementów graficznych (piktogramów); - Zastosowanie czytelnych czcionek tzw. bezszeryfowych;. |
|  | # Tablice wewnętrzne | - Wyświetlacze wewnętrzne boczne: - Liczba wyświetlaczy odpowiednia do liczby zewnętrznych wyświetlaczy LED - Wyświetlacz przekazuje informacje o trasie przejazdu danej linii; - Funkcje wyświetlacza pełni monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej min. 42” (obraz w formacie ok. 16:4) o rozdzielczości min. 1920 x 480 pikseli. - Wyświetlanie informacji pasażerskiej zgodnie z szablonem przechowywanym w pamięci tablicy. Dane do prawidłowej prezentacji informacji pasażerskiej muszą być uzupełniane wykorzystując protokół SOAP używany obecnie w eksploatowanych pojazdach Zamawiającego. - Przygotowania techniczne tablicy do prezentowania informacji: - Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; - Nazwa przystanku końcowego; - Przebieg trasy aktualny dla danego kursu w formie graficznej informacji „koraliki” – wszystkie przystanki na trasie, ulice, informacje o przesiadkach z rozróżnieniem na przystanki już minięte lub w innym formacie graficznym uzgodnionym z Zamawiającym po podpisaniu umowy; - Wyróżnienie informacji o następnym przystanku (po odjeździe z przystanku); - Wyróżnienie informacji o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku); - Informacja o czasie przejazdu pomiędzy bieżącym przystankiem a każdym kolejnym na trasie aktualnej dla danego kursu; - Komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” wyświetlający się do czasu zatrzymania pojazdu i otwarcia co najmniej jednych drzwi. - Wyświetlanie dodatkowych tekstów lub graficznych komunikatów informacyjnych (np. na wydzielonej części tablicy); - Wyświetlacze wewnętrzne podsufitowe. - Trzy zestawy ekranów LCD podsufitowych składających się z dwóch monitorów zabudowanych w kształcie litery V, przekątna obrazu min. 29’’ (obraz w formacie ok. 16:4) o rozdzielczości min. 1920 x 540 pikseli , ich rozmieszczenie, wygląd i rodzaj prezentowanych informacji należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy, możliwość podziału ekranu na niezależne okna emisyjne, prezentacja nr linii oraz przystanku docelowego, aktualnej pozycji pojazdu w formie np. „tzw. koraliki”, emisja zdjęć, plansz i filmów reklamowych, paska szybkich wiadomości, - Każdy zestaw ekranów LCD musi być wyposażony w jeden komputer sterujący współpracujący bezpośrednio: z systemem emisji reklam Zamawiającego, z komputerem pokładowym systemu informacji oraz systemem emisji paska szybkich wiadomości - Wyświetlanie informacji pasażerskiej zgodnie z szablonem przechowywanym w pamięci zestawu ekranów. Dane do prawidłowej prezentacji informacji pasażerskiej muszą być uzupełniane wykorzystując protokół SOAP używany obecnie w eksploatowanych pojazdach Zamawiającego. - Część informacyjna prezentowana jest na podstawie danych przekazywanych z komputera pokładowego. - Przygotowanie techniczne tablicy do prezentowania informacji: - Oznaczenie linii w postaci alfanumerycznej; - Nazwa przystanku końcowego; - Aktualny czas (godzina i minuty) oraz aktualna data; - Informacja o następnym przystanku (po odjeździe z obsługiwanego przystanku); - Informacja o bieżącym przystanku (przed dojazdem do przystanku); - Komunikat „STOP” w przypadku naciśnięcia przez pasażera przycisku „na żądanie” wyświetlający się do czasu zatrzymania pojazdu i otwarcia co najmniej jednych drzwi.; - Komunikat „Kontrola biletów” przy blokadzie kasowników - Dodatkowe komunikaty przygotowane przez Zamawiającego w tym komunikat o załączonej klimatyzacji; - Interfejs komunikacyjny – Ethernet złącze M12-D; - Zasilanie – 24V DC |
|  | # System automatycznej głosowej informacji o trasie | - System automatycznej głosowej informacji o trasie – zapowiadanie przystanków, - Pojazdy muszą być wyposażone w system automatycznej głosowej zapowiedzi informacji o trasie. - System musi posiadać dwa niezależne kanały – po jednym wewnątrz i na zewnątrz pojazdu; - Realizacja (wygłaszanie) komunikatów głosowych zapisanych w formacie wav lub mp3 - System musi przystosowywać poziom głośności emitowanych komunikatów wygłaszanych wewnątrz pojazdu do głośności tła - Poziom głośności emitowanych komunikatów powinien mieć możliwość płynnej regulacji przez pracowników SO powyżej poziomu głośności tła w zakresie od 1dB do 5dB - Punkty pomiaru kontrolnego: między pierwszymi a drugimi drzwiami oraz drugi punkt pomiaru pomiędzy przedostatnimi a ostatnimi drzwiami, - Przygotowanie techniczne systemu do prezentowania informacji: - Komunikaty o oznaczeniu i kierunku linii wygłaszane wewnątrz i na zewnątrz pojazdu (możliwość zdefiniowania przez Zamawiającego); - Komunikaty z nazwą następnego przystanku; - Komunikaty z nazwą bieżącego przystanku; - Komunikaty o charakterze przystanków (np. „na żądanie”, granica strefy biletowej); - Informacje o przesiadkach; - Dodatkowe komunikaty o treści: „proszę przygotować bilety do kontroli”, „możliwość przesiadki na autobusową komunikację zastępczą”, „uwaga włączona klimatyzacja prosimy o zamknięcie okien”, „zmiana trasy”, „proszę odsunąć się od drzwi”, „koniec trasy, prosimy opuścić pojazd, dziękujemy za wspólną podróż z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie” oraz możliwość wprowadzenia w przyszłości innych komunikatów wymaganych przez organizatora Komunikacji Miejskiej w Krakowie - Komunikaty zapowiedzi głosowych w formacie mp3 dostarczy Zamawiający |
|  | # Urządzenia kasujące bilety | Kasownik biletowy - R&G KRG8 z czytnikiem Krakowskiej Karty przeznaczony do obsługi biletów papierowych i elektronicznych lub inny równoważny spełniający wymagania: - Dotykowy wyświetlacz graficzny umożliwiający między innymi wybór taryfy, rodzaju ulgi, obsługujący strefy biletowe, taryfę odległościową - Wyświetlacz powinien prezentować informacje: - Aktualną datę i godzinę - Przebieg trasy wraz z lokalizacją na przystankach, wyświetlając w sposób graficzny jeden przystanek poprzedni oraz 4 kolejne przystanki. - Informację o zablokowaniu kasownika: - „Kasownik zablokowany” w przypadku kontroli - „Komunikacja bezpłatna” w przypadku komunikacji bezpłatnej - Informację o statusie pracy kasownika (np. kasowanie biletu/ awaria kasownika). - Inne informacje określone przez Zamawiającego (np. „Komunikacja bezpłatna”) Informacja ta powinna być możliwa do wywołania z poziomu komputera pokładowego jak i za pomocą odpowiednio spersonalizowanej karty Mifare. - Dane o biletach, odczytane za pomocą czytnika kart bezstykowych; - Dane do prawidłowej prezentacji informacji pasażerskiej muszą być uzupełniane wykorzystując protokół VDV300/VDV301-IP używany obecnie w eksploatowanych pojazdach Zamawiającego. Zamawiający może dokonać zmiany GUI nie później niż na 4 tygodnie przed planowanym terminem dostawy autobusów. - Stopień ochrony urządzenia co najmniej IP20 - Wyświetlacz graficzny o przekątnej 7” i rozdzielczości min. 800x480 pikseli - Szyba wyświetlacza powinna być wykonana ze szkła hartowanego - Kasownik powinien być wyposażony w głośnik - Szerokość szczeliny do kasowania biletów powinna umożliwić skasowanie biletu o szerokości 36 mm - Gramatura papieru na którym drukowany jest bilet wynosi co najmniej 80 g/m2 - Kasownik powinien być wyposażony w drukarkę igłową. - Czytnik kart bezstykowych obsługujący Krakowską Kartę działającą w oparciu o standard kart Mifare i Mifare+ oraz Małopolską Kartę Aglomeracyjną działającą w oparciu o standard JCOP 2.4.2 R3 z emulacją standardu Mifare w zakresie obsługi biletu okresowego Komunikacji Miejskiej w Krakowie - Możliwość nadrukowania minimum 16 znaków w uzgodnionej postaci; - Podczas wydruku (kasowania biletu) bilet powinien zostać nakłuwany/dziurkowany w sposób uniemożliwiający wyjęcie biletu przed skasowaniem; - Możliwość zablokowania kasownika przez prowadzącego pojazd: - z poziomu panelu prowadzącego - za pomocą odpowiednio spersonalizowanej karty Mifare - Możliwość zablokowania kasownika w czasie przeprowadzanej kontroli biletowej; - Zastosowany kasownik powinien w przyszłości pozwalać na współpracę z biletem elektronicznym na zasadzie „meldowania” wejść i wyjść z pojazdu. - Interfejs komunikacyjny Ethernet - Złącze kasownik – podstawa: D-Sub specjalne PIN:13(3+10) lub inne przemysłowe; - Lokalizacja kasowników: - Pierwsze drzwi – 1 kasownik montowany na przednim pomoście na najbliższej poręczy przy pierwszych drzwiach, zalecany montaż we wnęce kabiny; - Kolejne drzwi – na obu poręczach; - Ostatnie drzwi – 1 kasownik umieszczony na poręczy w tylnej części pojazdu - Dodatkowy kasownik w okolicy automatu biletowego - Wysokość szczeliny kasującej bilet – 120 cm +/- 5 cm od podłogi pojazdu; - Dokładne miejsce montażu musi zostać przedstawione do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 90 dni po podpisaniu umowy |
|  | # Automat biletowy | Szczegółowy opis automatu biletowego zawiera załącznik nr 3b do STT |
|  | # Nagłośnienie | - Pojazd musi być wyposażony w system nagłośnienia z mikrofonem w kabinie prowadzącego (mikrofon powinien obsługiwać system nagłośnienia oraz system interkomów). - System musi umożliwiać przekazanie przez prowadzącego pojazd komunikatu dla pasażerów; - System wygłaszania komunikatów doraźnych powinien wykorzystywać instalacje oraz głośniki wykorzystywane w systemie automatycznej głosowej informacji pasażerskiej; - Prowadzący powinien mieć możliwość wybrania jednego kanału (głośniki wewnątrz lub na zewnątrz pojazdu) lub wybrania obu kanałów; - Włączenie mikrofonu w trakcie przekazywania komunikatu przez prowadzącego pojazd powinno spowodować automatyczne wyciszenie emitowanych komunikatów automatycznych (bez zaburzania realizowanej sekwencji); - System powinien automatycznie wyłączać mikrofon po 30 sekundach i powrócić do stanu pierwotnego, niezależnie od tego, czy po włączeniu komunikat dla pasażerów został przekazany. - Zastosowany wzmacniacz powinien posiadać moc zapewniającą skuteczną pracę nagłośnienia i czytelność przekazywanych komunikatów w każdym miejscu przedziału pasażerskiego. - Należy zapewnić emisję ciągłego sygnału audio, za pomocą dodatkowego kanału (wejście liniowe) lub za pomocą dostępnych wejść źródeł sygnału audio do wykorzystania w przyszłości przez Zamawiającego. - Dwa wagony z pierwszej Umowy Realizacyjnej muszą być wyposażone w system nagłośnieniowy monofoniczny, odporny na zakłócenia, składający się przynajmniej z: - sześciu głośników w każdym członie 15 W (RMS)/głośnik, pasmo przenoszenia 80-16000Hz, IP 65, - dwóch odbiorników wysokoczęstotliwościowych do obsługi mikrofonów bezprzewodowych wraz z dwoma mikrofonami, - miksera minimum 8 kanałowy (z okablowaniem umożliwiającym przeniesienie w obrębie 10 m od kabiny motorowego), - wzmacniacza o mocy min. 300 W, - jednego wolnego gniazdka 230V AC (16A) w okolicy miejsca montażu wzmacniacza. - Pojazd musi być wyposażony w system interkomów umożliwiający połączenie głosowe pomiędzy pasażerem a prowadzącym w trybie pełno dupleksowym; - Przycisk terminala interkomu powinien być zlokalizowany po prawej stronie przy każdych drzwiach wewnątrz pojazdu na wysokości 1,5 +/- 0,1 m od podłogi, dokładne miejsce montażu należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu Umowy. - Połączenie powinno być automatycznie rozłączane po 30 sek. |
|  | # Monitoring wizyjny | Pojazd powinien być wyposażony w system monitoringu PIXEL PRSS lub DTI lub Polgard lub równoważny według specyfikacji: - Funkcjonalność systemu monitoringu - Pojazdy muszą być wyposażone w monitoring całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu (min. 10 kamer), prawej zewnętrznej strony (obejmującą wszystkie wejścia do pojazdu – min. 3 kamery), lewej zewnętrznej strony pojazdu, stanowiska prowadzącego z rejestracją fonii, strefy znajdującej się bezpośrednio przed pojazdem i za pojazdem obejmującej obszar na odległość co najmniej 50 metrów i kącie widzenia zawierającym się w przedziale od 1200 do 1500, kamery pantografu - Podgląd obrazu z poszczególnych kamer musi zmieniać się dynamiczne w zależności od trybu pracy pojazdu: - Jazda do przodu – podgląd z kamer monitorujących przestrzeń pasażerską, - Jazda do tyłu – podgląd z kamery monitorującej strefę za pojazdem, - Wymiana pasażerów (po zezwoleniu na otwarcie drzwi) – podgląd z prawej(prawych) zewnętrznych kamer oraz kamer wewnętrznych monitorujących obszar drzwi. - Podgląd obrazu z poszczególnych kamer musi być możliwy online z poziomu operatora podczas pracy pojazdu na linii i ma być rozłączany po dowolnie konfigurowalnym czasie przez Zamawiającego, należy dostarczyć niezbędne oprogramowanie umożliwiające dostęp przez GPRS/UMTS - Zastosowany system poziomów dostępu oraz autoryzacji musi zapewniać bezpieczeństwo oraz autentyczność pobranych danych wideo i metadanych (potwierdzona np. za pomocą pliku autoryzacyjnego); - Nośnik danych rejestratora musi umożliwiać rejestrację obrazu i fonii ze wszystkich kamer w sposób ciągły (24 h/dobę), danych zarejestrowanych i przechowywanych przez co najmniej 14 dni; Pojemność nośnika danych musi być dostosowana do faktycznej ilości kamer zamontowanych na pojeździe; - Parametry rejestrowanego obrazu: rozdzielczość minimalna 1280x1024 p. H.264, min. 15 klatek/s, min. 2 Mbps - Oprogramowanie do odtwarzania zapisu powinno umożliwiać eksport danych w postaci pojedynczych klatek obrazu i fragmentów nagrania, synchronicznego odtwarzania materiału z min. 4 kamer jednocześnie, sprawdzanie autentyczności nagrań oraz powiązania zapisu monitoringu z metadanymi. Licencja na aplikacje musi umożliwiać bezpłatne rozpowszechnianie dla celów odczytów przekazywanych zapisów. - Oprogramowanie do odtwarzania zapisu powinno umożliwiać eksport danych w postaci pojedynczych klatek obrazu oraz fragmentów nagrania; - System musi umożliwiać podłączenie do rejestratorów (bezpośrednie i bezprzewodowo) urządzeń przenośnych, np. laptopy, przenośne nośniki danych USB umożliwiające w autoryzowany sposób odtworzenie i przekopiowanie autoryzowanego zapisu video zarejestrowanego w pamięci rejestratora wraz z metadanymi; - Wszystkie urządzenia wchodzące w skład systemu monitoringu oraz sposób ich instalowania muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów; - Konfiguracja monitoringu powinna umożliwić jego personalizację uzależnioną od konfiguracji pojazdu (ilość kamer, parametry rejestrowanego obrazu) - System monitoringu nie może w żaden sposób rejestrować ani przekazywać online fonii z przestrzeni pasażerskiej pojazdu. - Funkcjonalność systemu centralnego: - Zamawianie nagrań poprzez stronę www przez użytkowników: - dla pojedynczego pojazdu - grupy pojazdów - wszystkich pojazdów na podstawie określenia powierzchni geograficznej (obszar na mapie), daty i czasu - informacją online o statusie zadań - powiadamianie osoby zamawiającej o dostępności materiału za pomocą poczty elektronicznej - administracja użytkownikami systemu, określanie ról użytkowników systemu - system monituje brak łączności Wi-Fi z pojazdem powyżej 48 godzin - API umożliwiające: - Pobieranie wszystkich pojazdów w systemie (numery boczne) wraz z przypisanymi im kamerami - Złożenie zamówienia na nagranie - Wyświetlenie dostępnych statusów dla zamówionego już nagrania (wraz z linkiem do zgranego materiału gdy dostępny) - Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów - Minimalne wymagania techniczne dla rejestratora video - Automatyczne włączenie rejestratora na potrzeby zdalnego zabezpieczenia i zgrania nagrań - Automatyczne zgranie zabezpieczonego nagrania i metadanych poprzez Wi-Fi na dedykowany serwer służący do przechowywania zabezpieczonych nagrań - Minimalna wydajność zapisu na dysku rejestratora: 320 klatek/ s, w rozdzielczości 1280x1024 - Rejestracja obrazu, fonii oraz metadanych (nazwa przystanku, kierunek jazdy, przystanek, nr pojazdu, prędkość pojazdu); - Redundancja procesu rejestracji obrazu, rejestracja obrazu jednocześnie na co najmniej dwóch nośnikach pamięci, obsługa dwóch 2,5 calowych dysków typu SSD MLC (pracujące w trybie co najmniej RAID 1, obsługa dysków o pojemności min. 2 TB); - Odczyt zarejestrowanego materiału bez stosowania konieczności specjalistycznych stacji roboczych; - Czas przechowywania zarejestrowanych danych min 14 dni; - Obudowa o maksymalnej wysokości 3U z możliwością montażu w szafie przemysłowej typu RACK. - Interfejsy komunikacyjne (minimum): 2x Ethernet, VGA lub HDMI, 3xDI/DO, min. 1x USB 3.0. - Rozdzielczość nagrywania: min. 1280 x 1024 pixeli; - Zapis materiału ciągły 24/h na dobę o szybkości co najmniej 15 kl/s przy załączonych akumulatorach w autobusie (odłącznik główny akumulatorów). - Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim; - Możliwość różnych konfiguracji parametrów nagrywania dla poszczególnych kamer - Minimalne wymagania techniczne dla kamer: - Kamera typu IP; - Klasa szczelności IP 65 dla kamer wewnętrznych, klasa szczelności IP 68 dla kamer zewnętrznych; - Transmisja obrazu powinna się zawierać w przedziale od 15 do 30 kl/s /H264 - Rozdzielczość min. 1 MPix (min. 1280 x 720 pixele); - Kamera powinna działać w systemie dzień/noc; - Kamera wandaloodporna; - Kanał audio dla kamer zamontowanych wewnątrz pojazdu. - Interfejs: Ethernet (złącze M12-D) - Zasilanie POE, dopuszcza się zastosowanie innego złącza dla kamer zewnętrznych. - Kamery zewnętrzne powinny być dostosowane do pracy na zewnątrz w każdych warunkach atmosferycznych, odporne na środki myjące (kwaśne i zasadowe) oraz zarysowania od szczotek myjących, myjni automatycznych - Monitor w pojeździe realizujący: - Podgląd obrazu video z dowolnej kamery/kamer w czasie rzeczywistym - Obsługę rejestratora po dodatkowej autentykacji hasłem lub pinem umożliwiającą: - Podgląd materiału archiwalnego - Skopiowanie materiału archiwalnego na nośnik USB podłączany do monitora - Ustawienie siatki kamer i sekwencji ich przełączania - Diagnostykę i obsługę wbudowanych w rejestrator dysków - Diagnostykę i obsługę urządzenia rejestrującego fonię w kabinie prowadzącego - Wymagania techniczne: - Przekątna ekranu min. 8” rozdzielczość min. 1024x768 - Obsługa za pomocą interfejsu dotykowego - Interfejsy: VGA lub Ethernet lub HDMI; - Min. 1 port USB 3.0 typ A - Do każdego pojazdu należy dostarczyć dodatkowy wymienny zestaw nośników pamięci, wraz z obudową przeznaczony do zastąpienia dysku znajdującego się aktualnie w rejestratorze, celem zabezpieczenia danych. Wraz z dostawą pierwszego pojazdu należy dostarczyć adaptery (min. 2) umożliwiające podłączenie wymiennego nośnika pamięci do komputera PC za pomocą interfejsów USB 3.0 lub eSATA. |
|  | # System emisji reklam | Zamawiający posiada system emisji reklam URVE Web Menager dostarczony przez firmę R&G i wymaga się aby dostarczone urządzenia zabudowane w pojeździe współpracowały z nim w poniższym zakresie lub dostarczony system był równoważny i spełniał wymagania: - Funkcjonalność systemu emisji zdjęć, plansz i filmów reklamowych: - Aplikacja zarządzająca systemem działająca w oparciu o przeglądarkę www pozwalająca tworzyć playlisty z wyświetlaną materiału z uwzględnieniem czasu trwania, harmonogramów oraz materiału wyzwalanego na żądanie. Możliwość dodawania plików na playlistę z pulpitu metodą Drag&Drop (także z pozycji urządzeń mobilnych). - Płynne odtwarzanie plików w formatach MPEG2, MPEG4, H264, H265 wykorzystując akcelerację sprzętową oraz lokalnie ładowanych slajdów graficznych HTML5. System posiada możliwość odtwarzania na odtwarzaczach plików Power Point, PDF, strumieni z kamer IP, obrazów JPG i PNG. W przypadku odtwarzaczy wyposażonych w system Windows istnieje możliwość planowego odtwarzania plików EXE zarówno pojedynczych, jak i całych katalogów z aplikacjami. Dodatkowo system umożliwia pobieranie całych struktur katalogów z treściami HTML5 w formie generowanych automatycznie przez aplikację zarządzającą skompresowanych pojedynczych plików. Dodatkowo system posiada po stronie serwera wbudowany konwerter plików konwertujący inne niż wymienione formaty na obsługiwany przez odtwarzacze format (z możliwością ustalenia parametrów konwersji). - Odtwarzanie pasków z animowanym tekstem (ticker). Możliwość określania koloru tła i czcionki i wyzwalanie paska z animowanym tekstem na żądanie (np. pojawienie się tikera dopiero po przyjściu komunikatu z zewnątrz). - Zdalne i centralne aktualizowanie materiału przez sieć IP - ethernet, internet, wykorzystując WiFi, GSM zarówno przez WWW. - System umożliwia wizualne centralne i zdalne zarządzanie rozdzielczościami odtwarzaczy (powierzchnia wyświetlająca), ustawienie na nim obszarów (ułożenie obszarów na ekranie przeciągając i układając je myszką) a także przypisywanie playlist do ekranów oraz dowolnej ilości obszarów (stref) na jakie zostanie podzielona powierzchnia wyświetlająca odtwarzacza. - Działanie w sieci IP z wykorzystaniem protokołu internetowego HTTP i HTTPS przy założeniu, że odtwarzacze to klienci serwera. W przypadku braku dostępu do sieci lub fragmentu sieci wstrzymują pobieranie materiału i wznawiają w momencie uzyskania dostępu do sieci. Materiał HTML5 jest odtwarzany lokalnie i działa również w przypadku braku połączenia z serwerem. Możliwość pozostawiania rozkazów dla odtwarzaczy na serwerze nawet gdy są wyłączone. W momencie uruchomienia odtwarzacz wykonuje listę rozkazów. - System umożliwia komunikację sieciową pomiędzy odtwarzaczami, oraz dostarcza odpowiednie API dla materiału dające dostęp do języka skryptowego, który udostępnia funkcjonalności systemu w zakresie zarządzania playlistą, klipami, sterowaniem LCD. - System umożliwia raportowanie wszystkich wyświetleń materiału, obejmujące bieżący monitoring obciążenia odtwarzaczy, ich status oraz ekranu. Wszystko z poziomu strony WWW oraz wysyłanie emaili z podsumowaniem wyświetleń. - Użytkownik aplikacji zarządzającej ma możliwość określenia domyślnych właściwości dla wszystkich klipów na wybranej playliście np. wybór silnika renderującego. - Instalator instalujący zarówno serwer jak i odtwarzacz automatycznie na dowolnym systemie Windows. - Możliwość konfigurowania odtwarzaczy podłączonych do serwera z poziomu aplikacji zarządzającej WWW oraz dodatkowej zewnętrznej aplikacji dla systemu Windows konfigurującej odtwarzacze w sieci LAN. - Możliwość automatycznego tworzenia kopii zapasowej całej konfiguracji aplikacji zarządzającej i jej bazy danych do jednego skompresowanego pliku, tak by w przypadku awarii lub uszkodzenia przywrócić jej wszystkie ustawienia z jednego pliku. - Łatwość instalowania z wykorzystaniem instalatora odtwarzacza dla systemu Windows generowanego automatycznie na serwerze zarządzającym, z zapisanymi wszystkimi ustawieniami połączenia do serwera w taki sposób aby użytkownik aplikacji zarządzającej mógł wygenerować i pobrać najbardziej aktualną wersję odtwarzacza. - Przypisywanie odtwarzaczom słów kluczowych oraz grupowanie techniką Drag&Drop działające również na smartfonach i tabletach. Możliwość wizualnego rozmieszczania odtwarzaczy na zaimportowanej mapie. Przypisywanie odtwarzaczom określonych parametrów wyświetlania i ich zachowań poprzez umieszczenie danego odtwarzacza w zależności od położenia na mapie (tworzenie na mapie określonych obszarów o określonymi parametrami wyświetlania) lub na podstawie ich położenia geograficznego względem obszarów dodanych do mapy. - Działanie całego systemu w oparciu o bazę danych na licencji BSD (zgodnej z zasadami wolnego oprogramowania). - Biblioteka mediów umożliwiająca wielopoziomowe katalogowanie (tworzenia i edytowania folderów) klipów. - Szczegółowe uprawnienia użytkowników. Możliwość wizualnego nadawania i odbierania uprawnień do aplikacji zarządzającej i jej poszczególnych elementów (także możliwość nadania uprawnień do edycji pojedynczych slajdów graficznych – szablonów). Możliwość nadawania uprawnień - nadrzędnych ról kontrolujących innych użytkowników. - Umożliwienie połączenie się systemem operacyjnym odtwarzaczy tylko i wyłącznie z wykorzystaniem klucza szyfrującego (brak posiadania klucza musi uniemożliwić zdalne wejście na system odtwarzacza). - Automatyczne kasowanie nieaktualnych materiałów - Działające w formie aplikacji Windows serwery buforujące z możliwością dodania dowolnej ilości serwerów buforujących udostępniających materiał do ekranów w taki sposób aby odciążyć serwer centralny - Aplikacja zarządzająca www z możliwością korzystania z mechanizmu Active Directory w tym automatyczne logowanie do aplikacji zarządzającej z przeglądarek kompatybilnych z mechanizmem autoryzującym Active Directory. - System powinien umożliwiać przekazanie do wybranych lub wszystkich pojazdów zdjęć, plansz, filmów reklamowych i krótkich wiadomości informacyjnych, - System powinien umożliwić wyświetlanie reklam w zależności od geolokalizacji pojazdu w sposób priorytetowy po wjeździe w zdefiniowaną strefę - Obsługiwane filmy reklamowe powinny być kodowane za pomocą kodeka Xvid MPEG-4 i zapisane w formacie AVI - Raportowanie liczby emisji spotów reklamowych: - Liczbę i łączny czas wyświetleń danej reklamy/klipu w podziale na zdarzenia/godziny/dni/miesiące i nośnik. - Łączny czas wyświetlania danej reklamy/klipu lub/i danego Klienta w podziale na zdarzenia/godziny/dni/miesiące. - Wyświetlenie (wartościowo, ilościowo, czasowo) z podziałem na zdarzenia/miesiące i Klientów. - W przypadku raportów indywidualnych dla klienta wstawienie na końcu raportu zdjęć zgranych z kamery IP dotyczących danej reklamy. - Graficzna prezentacja informacji o wyświetlaniu w formie graficznych i słupkowych wykresów. - Możliwość eksportowania raportów do wyświetlaniu do plików PDF, CSV. - Możliwość ustawienia liczby emisji spotu - Wyświetlacz wewnętrzny podsufitowy w części przeznaczonej do emisji reklam powinien umożliwiać prezentowanie zdjęć, plansz i filmów reklamowych - Dostawca ma dostarczyć niezbędną infrastrukturę informatyczną (jeżeli wymagane: serwer centralny, serwery buforujące), dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych pojazdów. |
|  | # System liczenia pasażerów | - Zamawiający posiada system liczenia pasażerów dostarczony przez firmę DILAX i wymaga się aby dostarczone urządzenia zabudowane w pojeździe w pełni z nim współpracowały za pośrednictwem udostępnionego przez Zamawiającego API do bazy danych systemu: - Dostawa systemu automatycznego zliczania pasażerów działającego w sposób bezobsługowy, bez ingerencji osób oraz kompatybilny z pozostałym wyposażeniem zastosowanym w wagonie. - Wymagane jest aby komputer centralny systemu informacji rejestrował dane z systemu liczenia pasażerów. - Źródłem danych do systemu zliczania pasażerów są dane wysyłane przez komputer centralny systemu informacji za pomocą protokołu VDV300 lub SOAP - Dopuszczalny błąd pomiarowy systemu nie może przekraczać 5% - Błąd będzie liczony dla próby 100 pomiarów i będzie obliczany według wzoru: Błąd pomiarowy = [(LS - LM)/ LM]*100% Gdzie: LS - liczba zliczonych pasażerów przez system liczenia pasażerów LM - liczba manualnie zliczonych pasażerów przez Zamawiającego. - System powinien być odporny na wpływ czynników zewnętrznych, na niskie i wysokie temperatury, zmiany temperatur, duże nasłonecznienie czy też wilgotność powietrza oraz kolory tła i ubiory pasażerów. - Funkcjonalność systemu: - zliczanie pasażerów wsiadających i wysiadających we wszystkich drzwiach pojazdu i na każdym przystanku trasy przejazdu łącznie z przystankami początkowym i końcowym: - rejestracja wejść i wyjść musi odbywać się niezależnie od sposobu otwarcia drzwi (aktywacja lub wymuszenie) - rejestracja rzeczywistych czasów przejazdu pojazdu - identyfikacja położenia wagonu na linii wg przystanków i czasu - rejestracja zebranych informacji w pojeździe - automatyczna wymiana danych z siecią WLAN na Stacji Obsługi Tramwajów - Dane z pomiarów powinny zawierać elementy: - id wiersza - nazwę operatora pojazdu - numer boczny pojazdu - typ pojazdu - nr linii - nr brygady - nazwa przystanku - godzinę przyjazdu na przystanek - godzinę odjazdu z przystanku - całkowitą przejechaną odległość w metrach - odległość przejechaną od ostatniego przystanku w metrach - koordynaty GPS (długość i szerokość geograficzną przystanku) - całkowitą ilość wejść do pojazdu na danym przystanku - całkowitą ilość wyjść z pojazdu na danym przystanku - status systemu na danym przystanku (kod ewentualnego błędu) - dla każdych drzwi: - całkowitą ilość wejść do pojazdu przez drzwi o numerze X (X symbolizuje numery kolejnych drzwi) na danym przystanku - całkowitą ilość wyjść z pojazdu przez drzwi o numerze X (X symbolizuje numery kolejnych drzwi) na danym przystanku - status systemu dla drzwi X (X symbolizuje numery kolejnych drzwi) na danym przystanku (kod ewentualnego błędu) - Dostawca ma dostarczyć dokumentację oraz udzielić licencji bez ograniczeń czasowych i ilości obsługiwanych urządzeń na pojazdach |
|  | # Radiotelefon | - Radiotelefon wraz z głośnikiem i mikrofonem - radiotelefon współpracujący z systemem łączności radiowej TETRA wykorzystywanej przez Zamawiającego, radiotelefon typu Motorola MTM5400 lub równoważny według specyfikacji: - pełna obsługa standardu TETRA - polskie menu - obsługiwane pasma 380 – 430 MHz - max moc nadajnika radiowego 10 W - obsługa zewnętrznego alarmowego przycisku napadowego pozwalającego na uruchomienie wywołania alarmowego przez wysłanie odpowiedniego statusu - możliwość personalizacji radiotelefonu w zakresie: - konfiguracji grup rozmownych - konfiguracji książki adresowej - konfiguracji możliwości wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości - pełna obsługa wywołań: indywidualnych, grupowych zgodna ze standardem TETRA - pełna obsługa wiadomości tekstowych, statusowych zgodna ze standardem TETRA - osprzęt do radiotelefonu powinien być zamontowany w kabinie prowadzącego - radiotelefony powinny być dostarczone do Zamawiającego przed odbiorem pierwszego pojazdu - oprogramowanie personalizujące, firmware, codeplug kompatybilne z dostarczonym sprzętem - Instalacja zasilająca dla radiotelefonu 12V 5A. - Instalacja antenowa wraz z anteną do radiotelefonu, antena typu KATHREIN Train Antenna 410-470 MHz model: K702021 lub równoważna spełniająca wymagania: - Kabel antenowy typu HUBER+SUHNER G 03262 D 50 OHM lub równoważny - Złącze typu N-female - Zakres częstotliwości 410-470 MHz - VSWR < 1,5 - Wzmocnienie w stosunku do dipola ćwierć falowego nie mniejsze niż 0 dB - Impedancja 50 Ohm - Polaryzacja wertykalna - Głośnik o mocy 13 W - Mikrofon z przyciskiem Push To Talk wykonany w standardzie „heavy duty” - Alarmowy przycisk napadowy (tzw. „Panic”) powiązany z radiotelefonem i systemem monitoringu, zamontowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym w ramach uzgodnień dotyczących kabiny prowadzącego, według specyfikacji: - typ monostabilny - dwupolowy - normalnie otwarty - zbocznikowany rezystancją 12 kOhm |
|  | # Rejestrator zdarzeń | - Wagon musi posiadać elektroniczny rejestrator zdarzeń (zalecane 32 kanały), współpracujący z prędkościomierzem. Pomiar i rejestracja prędkości musi być realizowana w odstępach nie większych niż 20 ms z dokładnością nie mniejszą niż 10%. Rejestrator musi zapisywać na karcie pamięciowej co najmniej następujące sygnały: - prędkość jazdy, - przebytą drogę, - prąd trakcyjny (jazda i hamowanie), - napięcie sieci trakcyjnej, - napięcie obwodów sterowania i pomocniczych niskiego napięcia, oraz niżej wymienione sygnały logiczne: - stan aparatów sterowniczych, za pomocą których motorniczy uruchamia poszczególne rodzaje hamulców, - sygnały zwrotne świadczące o zadziałaniu poszczególnych układów hamulcowych, - stan przełącznika kierunkowskazów (wyłączony/lewy/prawy/oba), - stan przełącznika oświetlenia zewnętrznego, - stan przycisku dzwonka, - stan drzwi wagonu, - stan zezwolenia na otwarcie drzwi, - stan przełącznika zwrotnic (wyłączony / w lewo / w prawo), - sygnał poślizgu, - kierunek jazdy (przód/tył), - luzowanie awaryjne, - inne, istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa sygnały (np.: czasowe zwolnienie hamulca mechanicznego, zwolnienie czuwaka, użycie przycisku alarmowego itp.). - Ponadto rejestrator powinien spełniać poniższe warunki: - Dane dotyczące aktualnej daty i godziny musza być pobierane z komputera sterującego systemem informacyjnym poprzez magistrale danych, przy wykorzystaniu otwartego protokołu transmisji np. IBIS. - Pojemność karty pamięci musi wystarczać na jednoczesne zarejestrowanie zdarzeń (wszystkie podłączone sygnały) z minimum ostatnich 24-ch godzin przed zablokowaniem rejestratora oraz dalszą rejestrację przez kolejne co najmniej 24 godziny. - Rejestracja sygnałów z poszczególnych układów hamowania musi odbywać się z pominięciem elementów komputera pokładowego – sygnały musza być doprowadzone do wejść rejestratora bezpośrednio z urządzeń, których stan jest rejestrowany. - Zablokowanie zapisów, wyjęcie (brak) karty pamięci w rejestratorze lub brak działania (np. wyłączenie, awaria rejestratora) musi być komunikowane na pulpicie motorniczego. Wykonanie powyższych czynności oraz uruchomienie wagonu w takim przypadku musi wymagać wykonania świadomych przełączeń z użyciem zabezpieczeń poziomu 3. - Umożliwiać zabezpieczanie zapisów przed nadpisaniem. Zablokowanie zapisów nie może spowodować zaprzestania dalszej rejestracji. - Wraz z pierwszym pojazdem z pierwszej umowy realizacyjnej Wykonawca musi dostarczyć 4 czytniki kart pamięciowych i oprogramowanie w języku polskim (działającym na PC z OS w wersji co najmniej Windows 7 lub nowszej) do odczytu i analizy - zapisanych danych. - Wykonawca musi dostarczyć po jednej dodatkowej karcie pamięci dla każdego tramwaju. - Rejestrator powinien być umieszczony w takim miejscu by zminimalizować ryzyko uszkodzenia w wyniku kolizji drogowych. |