Załącznik nr 3d do STT

Dotyczy sprawy LP.281.180.2022

Założenia - jazda bez zasilania z sieci 600V DC

  - Trasy przejazdów.

- przystanek w kierunku

  - Możliwe przebiegi tras:

Trasa 1: C – B – D – E – F – G

Trasa 2: A – B – C

Trasa 3: A – B – D – E – F – G

Minimalna długość trasy w jednym kierunku wynosi 3000m.

  - Parametry przejazdu:

- Prędkość na odcinku w zakresie 20-40km/h prędkość maksymalna 50 km/h

- Możliwość pokonywania wzniesień około 5%.

- Promień łuków poziomych niemniejszy niż 20m

- Czas postoju na przystanku: 60s

- Czas postoju przed przejściem dla pieszych: 30s

- Czas zatrzymania przez sygnalizację świetlną: 60s

- Czas  na ustąpienie pierwszeństwa przejazdu: 30s

- Średnia dzienna ilość kursów dla 1 wagonu: 35 kursów jazdy bez zasilania z sieci 600V DC, z naprzemiennymi przerwami 15 minut i 20 minut

- Ilość nieplanowanych zatrzymań dla każdej z wymienionych tras w punkcie 2 przyjmuje się: 5.

- Czas postoju przy niezaplanowanym zatrzymaniu: 10s

- Przyśpieszenie przy rozruchu: min 1,1m/s2 do prędkości 20 km/h, powyżej prędkości 20 km/h, przyspieszenie min 0,8 m/s2

- Działanie układów pomocniczych (m.in. ogrzewania / klimatyzacji): 50%

- Naciski poszczególnych osi wagonu na tor nie mogą przekroczyć 100kN.

- Tryb jazdy bez zasilania z sieci 600V DC musi uwzględniać średnie dobowe napełnienie nie mniejsze niż 2/3 nominalnej pojemności przy 5os/m2.

Możliwość kontynuowania dalszej jazdy (bez zasilania z sieci) po 1h nieplanowanym zatrzymaniu pojazdu.  Pojazd powinien automatycznie przejść w tryb oszczędzania energii, umożliwiając zjazd z niezasilanego odcinka trasy, kiedy poziom naładowania baterii spadnie do minimalnego wymaganego do opuszczenia niezasilanego odcinka.

Trwałość źródeł zasilania minimum 7 lat (przy zachowaniu wymaganego zasięgu pojazdu).