Załącznik nr 3 do ogłoszenia

Znak sprawy: LP.281.78.2025

Wymagania ogólne pojazdu (szlifierka-frezarka)

- Przedłożenie potwierdzenia dostawy pojazdu (szlifierki-frezarki), który w okresie 1 (jednego roku) po dostawie przeszlifował, sfrezował minimum 5 km szyny zabudowanej w torowisku.

- Pojazd, zestaw nie może naruszać skrajni kinematycznej wg PN-K92008:1988 na wysokości poniżej 200 mm od PGS.

- Wymagana reprofilacja toru o rozstawie 1435 mm

- Reprofilacja szyn tramwajowych oraz kolejowych musi być realizowana w pełnym zakresie kątowym w czasie min. 200 m/h.

- Bieżące, profilaktyczne szlifowanie szyn tramwajowych musi być realizowane pod ruchem z prędkością minimum 40 km/h, przy wydajności minimalna                                     0,1 mm/przejazd/fasetę.

- Musi istnieć możliwość reprofilacji rozjazdów, szyn zabudowanych w technologii klasycznej oraz bezpodsypkowej o zintegrowanej nawierzchni drogowo-torowej.

- Montaż i wymiana kamieni szlifierskich – noży frezarskich w czasie do 30 min dla całego kompletu.

- Wózek szlifierski powinien być hydraulicznie opuszczany i podnoszony, umożliwiając precyzyjne ustawienie kamieni szlifierskich (noży frezerskich) względem szyny.

- Pojazd powinien być wyposażony, w co najmniej 12 kamieni szlifierskich (zestawów frezerskich) po 6 na każdą z szyn

- Kamienie szlifierskie, noże frezerskie  powinny być precyzyjnie ustawione z możliwością kontrolowania siły ich docisku.

- Pojazd musi być wyposażony w system odsysania pyłu szlifierskiego, frezerskiego i zabezpieczony przed wydostawaniem się iskier będących produktem procesu szlifowania-frezowania na zewnątrz pojazdu.

- Pojazd musi być wyposażony w odpowiedniej wielkości zbiornik na czynnik chłodniczy, wykorzystywany w procesie szlifowania-frezowania szyn tramwajowych.

- Minimalny promień łuku poziomego podczas szlifowania-frezowania R=25m (do dyskusji z uwagi na mniejsze łuki poziome występujące na terenie Krakowa)

- Pojazd powinien mieć zapewnioną wymaganą moc roboczą przy realizacji operacji szlifowania-frezowania dostosowaną do pracy na torowisku przy maksymalnym nachyleniu toru do 8%.

- Wymagane wyposażenie w urządzenia pomiarowe (GPS, falistomierz, profilomierz)

- Oświetlenie, pozwalające na pracę w porze nocnej (określenie poziomu emitowanego hałasu) oraz oznakowanie świetlne wymagane dla pojazdu technicznego.

- Pojazd powinien być samojezdny, dwukierunkowy (dwie kabiny operatorskie) zasilany z sieci trakcyjnej za pomocą odbieraka prądu.

- Pojazd powinien posiadać napęd elektryczny (zeroemisyjny), umożliwiający przejazd przez izolator sekcyjny bez pobierania prądu z zapewnieniem ciągłości procesu pracy szlifierki.

- Sterowanie wózkiem szlifierskim oraz innymi funkcjami pojazdu powinno być realizowane z poziomu kabin operatorskich (przestrzeni wewnątrz pojazdu).

- Szlifierka powinna być przystosowana do szlifowanie prewencyjnego oraz profilacji szyny z możliwością szlifowania (naprawy) złączy spawanych

- Sposób serwisowania oraz resursy pomiędzy obsługami.

- Czas (termin) dostawy części eksploatacyjnych od momentu zamówienia.

- Wymagania dotyczące procesu przygotowania szyny do szlifowania.

- Maszyna szlifierska powinna mieć możliwość jazdy z prędkością od 3 km/h

Wymagania stawiane do utrzymania parametrów technicznych szyny:

- Szlifowanie naprawcze – w celu zmniejszenia oddziaływania tor/pojazd, likwidacji wad kontaktowo-zmęczeniowych w których wymagane jest usunięcie metalu  o grubości nie mniejszej niż 0,60mm w danym zakresie kątowym oraz uzyskanie normatywnego przekroju poprzecznego i profilu podłużnego w zakresie długości fal zależnych od prędkości tramwajów. W przypadku wystąpienia falistego zużycia szyn – dodatkowo wymagane jest zebranie minimum 0,10mm grubości materiału poniżej dna fal krótkich.

- Szlifowanie regeneracyjne – w celu zmniejszenia oddziaływań tor/pojazd likwidacji lub co najmniej zmniejszenia wad kontaktowo - zmęczeniowych powierzchni tocznej szyn  wymagane jest usunięcie metalu  o grubości nie mniejszej niż 0,90 mm w danym zakresie kątowym w zakresie długości fal zależnych od prędkości tramwajów. W przypadku wystąpienia falistego zużycia szyn – dodatkowo wymagane jest zebranie minimum 0,10mm grubości materiału poniżej dna fal krótkich.